| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  | 空调冷媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030903003001 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管(空调) Φ9.53 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:普通塑料警示带 7.其它:含分歧器安装 |  |  | m |  | 1236.42 |  |  |  |  |
| 2 |  | 030903003002 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管(空调) Φ12.7 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:普通塑料警示带 7.其它:含分歧器安装 |  |  | m |  | 96.81 |  |  |  |  |
| 3 |  | 030903003003 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管(空调) Φ15.88 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:普通塑料警示带 7.其它:含分歧器安装 |  |  | m |  | 176.78 |  |  |  |  |
| 4 |  | 030903003004 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管(空调) Φ19.05 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:普通塑料警示带 7.其它:含分歧器安装 |  |  | m |  | 81.18 |  |  |  |  |
| 5 |  | 030903003005 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管(空调) Φ22.23 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:普通塑料警示带 7.其它:含分歧器安装 |  |  | m |  | 349.23 |  |  |  |  |
| 6 |  | 030903003006 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:紫铜管(空调) Φ28.58 4.连接形式:氧乙炔焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 6.警示带形式:普通塑料警示带 7.其它:含分歧器安装 |  |  | m |  | 96.81 |  |  |  |  |
| 7 |  | 031001006070 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U塑料管 DN25 3.连接形式:粘接 |  |  | m |  | 713.63 |  |  |  |  |
| 8 |  | 031001006071 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U塑料管 DN32 3.连接形式:粘接 |  |  | m |  | 414.13 |  |  |  |  |
| 9 |  | 031001006072 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U塑料管 DN40 3.连接形式:粘接 |  |  | m |  | 87.23 |  |  |  |  |
| 10 |  | 031001006073 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC-U塑料管 DN50 3.连接形式:粘接 |  |  | m |  | 24.48 |  |  |  |  |
| 11 |  | 031003001087 |  | 螺纹阀门 |  | 1.名称、型号、规格:动态平衡阀 DN70 2.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 12 |  | 031003001088 |  | 螺纹阀门 |  | 1.名称、型号、规格:气动蝶阀 DN40 2.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 030701003041 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：两管制冷热一体风冷涡旋热泵机组 夏季供冷、冬季供热时，制冷量：656KW；666KW 性能系数：COP≥3.50冷冻水温：7/12℃热水水温：45/40℃最大承压：1.0MPa 含定压补水装置 2.安装方式：落地。 3.支架形式、材质:4个 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 14 |  | 030109001009 |  | 离心式泵 |  | 1.名称，型号，规格：冷热水循环水泵 单级单吸离心式水泵流量：113M3/h扬程：30m 效率≥80% 2.安装方式：落地。含空调冷热水自动加药装置 3.支架形式、材质:4个 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 |  | 030704001007 |  | 通风工程检测、调试 |  | 1.名称:通风工程检测、调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 031302007036 |  | 高层施工增加 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 031301017037 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031001002013 |  | 钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管 DN80 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 359.8 |  |  |  |  |
| 2 |  | 031001002014 |  | 钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 928.59 |  |  |  |  |
| 3 |  | 031001002015 |  | 钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管 DN125 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 410.64 |  |  |  |  |
| 4 |  | 031001002016 |  | 钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管 DN150 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 195.26 |  |  |  |  |
| 5 |  | 031001002017 |  | 钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管DN200 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 125.52 |  |  |  |  |
| 6 |  | 031001002018 |  | 钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管DN250 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 51.34 |  |  |  |  |
| 7 |  | 031001002019 |  | 钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:无缝钢管DN300 3.连接形式:法兰连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 30.36 |  |  |  |  |
| 8 |  | 031001001009 |  | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管(螺纹) DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 496.45 |  |  |  |  |
| 9 |  | 031001001010 |  | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管(螺纹) DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 401.28 |  |  |  |  |
| 10 |  | 031001001011 |  | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管(螺纹) DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 179.11 |  |  |  |  |
| 11 |  | 031001001012 |  | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管(螺纹) DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 340.77 |  |  |  |  |
| 12 |  | 031001001013 |  | 镀锌钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管(螺纹) DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 5.其它:含管件等安装 |  |  | m |  | 293.58 |  |  |  |  |
| 13 |  | 031003001089 |  | 螺纹阀门 |  | 1.名称、型号、规格:闸阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 14 |  | 031003001090 |  | 螺纹阀门 |  | 1.名称、型号、规格:闸阀 DN32 2.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 031003001091 |  | 螺纹阀门 |  | 1.名称、型号、规格:闸阀 DN40 2.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 16 |  | 031003001092 |  | 螺纹阀门 |  | 1.名称、型号、规格:闸阀 DN50 2.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 |  | 031003001093 |  | 螺纹阀门 |  | 1.名称、型号、规格:闸阀 DN70 2.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 18 |  | 031003002001 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:闸阀 DN80 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |
| 19 |  | 031003002002 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:闸阀 DN125 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 031003002003 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:闸阀 DN250 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 21 |  | 031003002004 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:蝶阀 DN100 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 25 |  |  |  |  |
| 22 |  | 031003002005 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:蝶阀 DN125 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 18 |  |  |  |  |
| 23 |  | 031003002006 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:蝶阀 DN150 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |
| 24 |  | 031003002007 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:蝶阀 DN200 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 25 |  | 031003002008 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:蝶阀 DN250 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |
| 26 |  | 031003002009 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:电动蝶阀 DN125 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |
| 27 |  | 031003002010 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:蝶阀 DN300 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 28 |  | 031003002011 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:止回阀 DN250 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 29 |  | 031003002012 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:Y型过滤器 DN125 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 30 |  | 031003010015 |  | 软接头(软管） |  | 1.名称、型号、规格:橡胶软接头 DN125 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 14 |  |  |  |  |
| 31 |  | 030601002014 |  | 压力仪表 |  | 1.名称、型号、规格:压力表 |  |  | 台 |  | 14 |  |  |  |  |
| 32 |  | 030601002015 |  | 压力仪表 |  | 1.名称、型号、规格:温度计 |  |  | 台 |  | 6 |  |  |  |  |
| 33 |  | 030601002016 |  | 压力仪表 |  | 1.名称、型号、规格:水道压力传感器 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 34 |  | 031003001094 |  | 螺纹阀门 |  | 1.名称、型号、规格:动态平衡阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 35 |  | 031003001095 |  | 螺纹阀门 |  | 1.名称、型号、规格:动态平衡阀 DN32 2.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 |  | 031003001096 |  | 螺纹阀门 |  | 1.名称、型号、规格:动态平衡阀 DN50 2.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 |  | 031003002013 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:动态平衡阀 DN80 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 38 |  | 031003002014 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:动态平衡阀 DN100 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 9 |  |  |  |  |
| 39 |  | 031003002015 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:动态平衡阀 DN125 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 40 |  | 031003002016 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:动态平衡阀 DN150 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 41 |  | 031003002017 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:动态平衡阀 DN200 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 |  | 031003002018 |  | 螺纹法兰阀门 |  | 1.名称、型号、规格:动态平衡阀 DN300 2.连接形式:法兰连接 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 |  | 030817008001 |  | 套管制作安装 |  | 1.类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:无缝钢管 3.规格:刚性防水套管 DN50 |  |  | 台 |  | 9 |  |  |  |  |
| 44 |  | 030817008002 |  | 套管制作安装 |  | 1.类型:刚性防水套管制作安装 2.材质:无缝钢管 3.规格:刚性防水套管 DN65 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 45 |  | 030817008003 |  | 套管制作安装 |  | 1.类型:穿楼板钢套管 DN50 2.材质:无缝钢管 3.规格:穿楼板钢套管 DN50 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 46 |  | 031208002010 |  | 管道绝热 |  | 1. 名称: 空调冷冻水管道保温 2. 绝热材料品种: 橡塑海绵 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 |  |  | m3 |  | 12.268 |  |  |  |  |
| 47 |  | 031002001015 |  | 管道支架 |  | 1.名称、型号、规格:管道支架（型钢） 2.其它：含支架除锈、刷油 |  |  | kg |  | 3897.74 |  |  |  |  |
| 48 |  | 031201001008 |  | 管道刷油 |  | 1.名称、型号、规格:管道刷油 2.其他：按图纸及实际需求 |  |  | m2 |  | 1076.21 |  |  |  |  |
| 49 |  | 031009002003 |  | 空调水工程系统调试 |  | 1.名称:空调水工程系统调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 031301017038 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 |  | 031302007037 |  | 高层施工增加 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通风空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030701004013 |  | 风机盘管 |  | 1.名称，型号，规格：风幕机 风量（CMH）：3000，长度（M）：1.8，电机功率（W）：280，电 源（V-？-Hz）：220-1-50，噪声dB(A):50 2.安装方式：墙上式。 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 36 |  |  |  |  |
| 2 |  | 030701004014 |  | 风机盘管 |  | 1.名称，型号，规格：风机盘管 设备编号：FP-10.0WA，形式：高静压型卧式暗装，高档风量（m³/h）：1170，出口静压（Pa）：50，电源（V-？-Hz）：220-1-50，电机功率（W）：92，冷量（KW）：6.28，热量（KW）：10.61，工作压力（Mpa）：1，最大水压降（Kpa）：30，噪音dB（A）：49，数量（台）：36，备注：带集水盘。 2.安装方式：墙上式。 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 32 |  |  |  |  |
| 3 |  | 030701004015 |  | 风机盘管 |  | 1.名称，型号，规格：风机盘管 设备编号：FP-12.5WA，形式：高静压型卧式暗装，高档风量（m³/h）：1360，出口静压（Pa）：50，电源（V-？-Hz）：220-1-50，电机功率（W）：102，冷量（KW）：7.92，热量（KW）：12.79，工作压力（Mpa）：1，最大水压降（Kpa）：38，噪音dB（A）：49.5，数量（台）：42，备注：带集水盘。 2.安装方式：墙上式。 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 41 |  |  |  |  |
| 4 |  | 030701004016 |  | 风机盘管 |  | 1.名称，型号，规格：风机盘管 设备编号：FP-3.5WA，形式：高静压型卧式暗装，高档风量（m³/h）：340，出口静压（Pa）：50，电源（V-？-Hz）：220-1-50，电机功率（W）：27，冷量（KW）：2.13，热量（KW）：3.48，工作压力（Mpa）：1，最大水压降（Kpa）：25，噪音dB（A）：42，数量（台）：13，备注：带集水盘。 2.安装方式：墙上式。 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 030701004017 |  | 风机盘管 |  | 1.名称，型号，规格：风机盘管 设备编号：FP-3.5WA，形式：高静压型卧式暗装，高档风量（m³/h）：340，出口静压（Pa）：50，电源（V-？-Hz）：220-1-50，电机功率（W）：27，冷量（KW）：2.13，热量（KW）：3.48，工作压力（Mpa）：1，最大水压降（Kpa）：25，噪音dB（A）：42，数量（台）：13，备注：带集水盘。 2.安装方式：墙上式。 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 030701004018 |  | 风机盘管 |  | 1.名称，型号，规格：风机盘管 设备编号：FP-5WA，形式：高静压型卧式暗装，高档风量（m³/h）：520，出口静压（Pa）：50，电源（V-？-Hz）：220-1-50，电机功率（W）：40，冷量（KW）：3.26，热量（KW）：5.32，工作压力（Mpa）：1，最大水压降（Kpa）：26，噪音dB（A）：44，数量（台）：11，备注：带集水盘。 2.安装方式：墙上式。 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 13 |  |  |  |  |
| 7 |  | 030701004019 |  | 风机盘管 |  | 1.名称，型号，规格：风机盘管 设备编号：FP-6.3WA，形式：高静压型卧式暗装，高档风量（m³/h）：680，出口静压（Pa）：50，电源（V-？-Hz）：220-1-50，电机功率（W）：53，冷量（KW）：4.17，热量（KW）：6.68，工作压力（Mpa）：1，最大水压降（Kpa）：30，噪音dB（A）：46，数量（台）：4，备注：带集水盘。 2.安装方式：墙上式。 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 |  | 030701004020 |  | 风机盘管 |  | 1.名称，型号，规格：风机盘管 设备编号：FP-7.1WA，形式：高静压型卧式暗装，高档风量（m³/h）：850，出口静压（Pa）：50，电源（V-？-Hz）：220-1-50，电机功率（W）：62，冷量（KW）：4.84，热量（KW）：7.84，工作压力（Mpa）：1，最大水压降（Kpa）：28，噪音dB（A）：47，数量（台）：27，备注：带集水盘。 2.安装方式：墙上式。 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 26 |  |  |  |  |
| 9 |  | 030701004021 |  | 风机盘管 |  | 1.名称，型号，规格：风机盘管 设备编号：FP-8.0WA，形式：高静压型卧式暗装，高档风量（m³/h）：1020，出口静压（Pa）：50，电源（V-？-Hz）：220-1-50，电机功率（W）：82，冷量（KW）：5.81，热量（KW）：9.38，工作压力（Mpa）：1，最大水压降（Kpa）：30，噪音dB（A）：48，数量（台）：25，备注：带集水盘。 2.安装方式：墙上式。 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 25 |  |  |  |  |
| 10 |  | 030701003020 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：VRF室内机 型号及规格：SNJ-90FG 性能及参数:Q =9.0KW, Q =10.0KW,N=194W 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 40 |  |  |  |  |
| 11 |  | 030701003021 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：VRF室内机 型号及规格：SNJ-100FG 性能及参数:Q =10.0KW, Q =11.2KW,N=194W 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 13 |  |  |  |  |
| 12 |  | 030701003022 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调器 K-1F-01-01~02 28HP 性能及参数:Q=78.5KW, Q=87.5KW,P=20.6KW 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器）、设备支架安装 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | 030701003023 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调器 K-3F-08-01~02 20HP 性能及参数:Q=56KW, Q=63KW,P=15.8KW 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | 030701003024 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调器 K-3F-09-01~02 28HP 性能及参数:Q=78.5KW, Q=87.5KW,P=20.6KW 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 |  | 030701003025 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调器 K-3F-09-03~04 28HP 性能及参数:Q=78.5KW, Q=87.5KW,P=20.6KW 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 16 |  | 030701003026 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-1F-01-01，送风量（CMH）：18000，新风量（CMH）：3700，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：11，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：126.4，热量（KW）：191.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：47，噪音dB（A）：67，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：立式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 030701003027 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-1F-01-02，送风量（CMH）：20000，新风量（CMH）：4300，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：11，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：144.4，热量（KW）：213.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：53，噪音dB（A）：67.5，管排数（排）：8排管，数量台：i，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | 030701003028 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-1F-01-03，送风量（CMH）：20000，新风量（CMH）：2100，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：11，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：144.4，热量（KW）：213.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：53，噪音dB（A）：67.5，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 030701003029 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-2F-05-01，送风量（CMH）：30000，新风量（CMH）：4800，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：18.5，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：226.7，热量（KW）：324.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：64，噪音dB（A）：71，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 030701003030 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-2F-05-02，送风量（CMH）：20000，新风量（CMH）：4800，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：11，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：144.4，热量（KW）：213.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：53，噪音dB（A）：67.5，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 030701003031 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-2F-06-01，送风量（CMH）：20000，新风量（CMH）：3000，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：11，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：144.4，热量（KW）：213.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：53，噪音dB（A）：67.5，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 030701003032 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-2F-06-02，送风量（CMH）：15000，新风量（CMH）：1500，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：5.5，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：101.5，热量（KW）：158.5，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：41，噪音dB（A）：66，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | 030701003033 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-2F-06-03，送风量（CMH）：12000，新风量（CMH）：2400，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：5.5，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：89.8，热量（KW）：129.3，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：42，噪音dB（A）：68，管排数（排）：4排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 030701003034 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-2F-07-01，送风量（CMH）：36000，新风量（CMH）：7500，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：22，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：300，热量（KW）：440，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：69，噪音dB（A）：76，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | 030701003035 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-2F-07-02，送风量（CMH）：36000，新风量（CMH）：7500，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：22，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：300，热量（KW）：440，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：69，噪音dB（A）：76，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 030701003036 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-3F-08-01，送风量（CMH）：15000，新风量（CMH）：3000，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：5.5，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：101.5，热量（KW）：158.5，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：41，噪音dB（A）：66，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  | 030701003037 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-3F-08-02，送风量（CMH）：25000，新风量（CMH）：5000，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：15，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：185.2，热量（KW）：269，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：58，噪音dB（A）：70，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  | 030701003038 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-3F-09-01，送风量（CMH）：25000，新风量（CMH）：3000，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：15，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：185.2，热量（KW）：269，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：58，噪音dB（A）：70，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  | 030701003039 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-3F-10-01，送风量（CMH）：36000，新风量（CMH）：7500，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：22，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：300，热量（KW）：440，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：69，噪音dB（A）：76，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | 030701003040 |  | 空调器 |  | 1.名称，型号，规格：空调机组 设备编号：K-3F-10-02，送风量（CMH）：12000，新风量（CMH）：2300，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：5.5，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：89.8，热量（KW）：129.3，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：42，噪音dB（A）：68，管排数（排）：4排管，数量台：1，机组形式：卧式。 2.安装方式：落地式 3.其他：含隔振垫(器） 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  | 030702001033 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ0.5mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 221.87 |  |  |  |  |
| 32 |  | 030702001034 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ0.6mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 1473.13 |  |  |  |  |
| 33 |  | 030702001035 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ0.75mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 2257.15 |  |  |  |  |
| 34 |  | 030702001036 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ1.0mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 1317.92 |  |  |  |  |
| 35 |  | 030702001037 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ1.0mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 51.46 |  |  |  |  |
| 36 |  | 030702001038 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ1.2mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:共板法兰 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 3110.39 |  |  |  |  |
| 37 |  | 030703019005 |  | 柔性接口 |  | 1.名称、材质、规格：风管软接头 2.其他：参设计图纸及相关规范要求 |  |  | m2 |  | 63.65 |  |  |  |  |
| 38 |  | 031208003005 |  | 通风管道绝热 |  | 1.名称、材质、规格：橡塑保温 厚度32mm以内 2.其他：参设计图纸及相关规范要求 |  |  | m3 |  | 253.12 |  |  |  |  |
| 39 |  | 030703020056 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 320*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 24 |  |  |  |  |
| 40 |  | 030703020057 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 400*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 41 |  | 030703020058 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 500*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 42 |  | 030703020059 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 630*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 43 |  | 030703020060 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 800*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 |  | 030703020061 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 1000*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 45 |  | 030703020062 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 1250*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 |  | 030703020063 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 1250*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 47 |  | 030703020064 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 1250*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 |  | 030703020065 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 1600*1000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 49 |  | 030703020066 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 1600*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 |  | 030703020067 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 2000*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 |  | 030703020068 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 2000*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 9 |  |  |  |  |
| 52 |  | 030703020069 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 2000*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 53 |  | 030703020070 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 2500*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | 030703020071 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 2500*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 55 |  | 030703020072 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 2700*2000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 56 |  | 030703020073 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 3000*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 57 |  | 030703020074 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 400*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 58 |  | 030703020075 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 630*1000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 59 |  | 030703020076 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 1000*1600 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 60 |  | 030703020077 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 1800*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 61 |  | 030703020078 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 2000*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 62 |  | 030703020079 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 630*1400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 63 |  | 030703020080 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 3000*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 64 |  | 030703007140 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：方形散流器 250*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 425 |  |  |  |  |
| 65 |  | 030703007141 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：方形散流器 300*300 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 140 |  |  |  |  |
| 66 |  | 030703007142 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 1000*1000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 67 |  | 030703007143 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 1500*450 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 68 |  | 030703007144 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 1000*1600 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 69 |  | 030703007145 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 1400*1100 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 70 |  | 030703007146 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 1600*1400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 71 |  | 030703007147 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 1600*1600 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 72 |  | 030703007148 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 1800*1250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 73 |  | 030703007149 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 1600*2000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 74 |  | 030703007150 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 1600*2500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 75 |  | 030703007151 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 2000*1800 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 76 |  | 030703007152 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 2000*2000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 77 |  | 030703007153 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 2000*1400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 78 |  | 030703007154 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 2700*2000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 79 |  | 030703007155 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：双层百叶风口 300*300 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 13 |  |  |  |  |
| 80 |  | 030703007156 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：双层百叶风口 400*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |
| 81 |  | 030703007157 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：双层百叶风口 1000*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 9 |  |  |  |  |
| 82 |  | 030703007158 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：防雨百叶风口 1800*450 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 83 |  | 030703007159 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：防雨百叶风口 2500*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 84 |  | 030703007160 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：回风口 1200*300 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 53 |  |  |  |  |
| 85 |  | 030703007161 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：旋转吹风口 D400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 31 |  |  |  |  |
| 86 |  | 030702009005 |  | 弯头导流叶片 |  | 1.名称、材质、规格：弯头导流叶片 800*630 2.其他：含支架安装 |  |  | m2 |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 87 |  | 030703001166 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 1000*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 88 |  | 030703001167 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 1000*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 89 |  | 030703001168 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 1250*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 90 |  | 030703001169 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 630*1000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 91 |  | 030703001170 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 630*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 92 |  | 030703001171 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 800*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 93 |  | 030703001172 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 1250*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 94 |  | 030703001173 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 800*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 95 |  | 030703001174 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 1600*1000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 96 |  | 030703001175 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 1800*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 97 |  | 030703001176 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 2000*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 98 |  | 030703001177 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 2000*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |
| 99 |  | 030703001178 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 2000*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 100 |  | 030703001179 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 630*1400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 101 |  | 030703001180 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 800*1250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 102 |  | 030703001181 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 800*1600 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 103 |  | 030703001182 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 2000*1800 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 104 |  | 030703001183 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 2500*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 105 |  | 030703001184 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 3000*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 106 |  | 030703001185 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 2700*2000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 107 |  | 030703001186 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 1000*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 9 |  |  |  |  |
| 108 |  | 030703001187 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 1000*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 109 |  | 030703001188 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 1000*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 110 |  | 030703001189 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 320*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 111 |  | 030703001190 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 400*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 224 |  |  |  |  |
| 112 |  | 030703001191 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 400*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 51 |  |  |  |  |
| 113 |  | 030703001192 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 400*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 13 |  |  |  |  |
| 114 |  | 030703001193 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 500*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 115 |  | 030703001194 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 500*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 33 |  |  |  |  |
| 116 |  | 030703001195 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 500*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |
| 117 |  | 030703001196 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 630*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 118 |  | 030703001197 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 630*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |
| 119 |  | 030703001198 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 630*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 120 |  | 030703001199 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 800*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |
| 121 |  | 030703001200 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 800*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 122 |  | 030703001201 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 800*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 123 |  | 030703001202 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 800*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 124 |  | 030703001203 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 800*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |
| 125 |  | 030703001204 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 630*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 126 |  | 030703001205 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 630*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 127 |  | 030703001206 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 1000*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 9 |  |  |  |  |
| 128 |  | 030703001207 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 1250*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 129 |  | 030703001208 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 1250*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 130 |  | 030703001209 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 1250*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 131 |  | 030703001210 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 800*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 132 |  | 030703001211 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 1000*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 133 |  | 030703001212 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 1400*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 134 |  | 030703001213 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 1500*450 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 135 |  | 030703001214 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 630*1000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 136 |  | 030703001215 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 800*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 137 |  | 030703001216 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 1600*1000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 138 |  | 030703001217 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 1600*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 139 |  | 030703001218 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 1600*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 140 |  | 030703001219 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 1800*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 141 |  | 030703001220 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 2000*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 142 |  | 030703001221 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 1600*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 143 |  | 030703001222 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 1800*450 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 144 |  | 030703001223 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 630*1400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 |  | 030703001224 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 2000*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 146 |  | 030703001225 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 2500*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 |  | 030703001226 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 2500*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 148 |  | 030703001227 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 电动 2500*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 149 |  | 030703001228 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 2500*1800 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 |  | 030703001229 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 3000*630 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 151 |  | 030703001230 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开多叶调节阀 2700*2000 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | 030703021003 |  | 静压箱 |  | 1.名称、材质、规格：静压箱 长宽高：2300X1200X1800 2.其他：按照图纸及实际设计需求 |  |  | m2 |  | 18.12 |  |  |  |  |
| 153 |  | 030702009006 |  | 弯头导流叶片 |  | 1.名称、材质、规格：弯头导流叶片 2.其他：按照图纸及实际设计需求 |  |  | m2 |  | 3.89 |  |  |  |  |
| 154 |  | 030108001041 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X(W)-3F-08-01 14HP 性能及参数:Q=40KW, Q=45KW,P=10.3KW 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 |  | 030108001042 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X(W)-3F-09-01 12HP 性能及参数:Q=33.5KW, Q=37.5KW,P=8.1KW 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 156 |  | 030108001043 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X(W)-3F-09-02 14HP 性能及参数:Q=40KW, Q=45KW,P=10.3KW 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 |  | 030108001044 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X(W)-3F-09-04 18HP 性能及参数:Q=50KW, Q=56KW,P=13.5KW 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 158 |  | 030108001045 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X(W)-3F-09-05 18HP 性能及参数:Q=50KW, Q=56KW,P=13.5KW 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 159 |  | 030108001046 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X-2F-3-01，新风量（CMH）：5000，机外静压Es（Pa）：400，电机功率（KW）：2.2，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：82.9，热量（KW）：70，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降Kpa：59.6，噪声dB（A）：61，管排数：4排管，数量：3。 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 160 |  | 030108001047 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：XF(W)-2000D 性能及参数:风量：2000CHM,350Pa,0.71KW制冷量：25.6KW制热量：18.9KW 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 161 |  | 030108001048 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：XF(W)-2500D 性能及参数：风量：2500CHM,350Pa,0.85KW制冷量：33.5KW制热量：22.3KW 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 162 |  | 030108001049 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：XF(W)-3000D 性能及参数:风量：3000CHM,350Pa,1.1KW制冷量：40.4KW制热量：24.4KW 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 163 |  | 030108001050 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X-1F-01-01~03，新风量（CMH）：3000，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：1.6，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷回收率（%）：70，热回收率（%）：70，噪声dB（A）：54，数量：1。 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 164 |  | 030108001051 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X-2F-05-01，新风量（CMH）：2500，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：0.75，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：28.2，热量（KW）：32.2，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：59.9，噪声dB（A）：60，管排数（排）：4排管，数量：1. 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 165 |  | 030108001052 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X-2F-06-01，新风量（CMH）：1500，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：0.55，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：18.5，热量（KW）：19.3，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：49.8，噪声dB（A）：55，管排数（排）：4排管，数量：1。 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 166 |  | 030108001053 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：新风机 设备编号：X-2F-07-01，新风量（CMH）：2500，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：0.75，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：28.2，热量（KW）：32.2，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：59.9，噪声dB（A）：60，管排数（排）：4排管，数量：1。 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 167 |  | 030108001054 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：新风机 设备编号：X-2F-07-02，新风量（CMH）：4000，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：1.5，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：50.5，热量（KW）：51.5，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：51.4，噪声dB（A）：58，管排数（排）：4排管，数量：1。 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 168 |  | 030108001055 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：新风机 设备编号：X-2F-07-02，新风量（CMH）：4000，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：1.5，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：50.5，热量（KW）：51.5，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：51.4，噪声dB（A）：58，管排数（排）：4排管，数量：1。 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 169 |  | 030108001056 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X-3F-10-01~02，新风量（CMH）：3000，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：1.1，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：36.2，热量（KW）：41，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：67.6，噪声dB（A）：62，管排数（排）：4排管，数量：1。 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 170 |  | 030108001057 |  | 离心式通风机 |  | 1.名称，型号，规格：新风机 设备编号：X-3F-10-03，新风量（CMH）：5000，机外静压ES（Pa）：400，电机功率（KW）：2.2，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：63.1，热量（KW）：65.7，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：59.6，噪声dB（A）：61，管排数（排）：4排管，数量：1。 2.安装方式：吊式。 3.隔振垫(器）、支架形式、材质:4个 4.其他：含接线安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 171 |  | 030702001039 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ0.5mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 702.91 |  |  |  |  |
| 172 |  | 030702001040 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ0.6mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 273.44 |  |  |  |  |
| 173 |  | 030702001041 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ0.75mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 472.1 |  |  |  |  |
| 174 |  | 030702001042 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ1mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 415.33 |  |  |  |  |
| 175 |  | 030702001043 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称、材质、规格、板材厚度:镀锌钢板 φ1mm 2.形状:矩形 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰连接 4.接口形式:咬口 5.其他：含支架除锈及刷油 |  |  | m2 |  | 10.48 |  |  |  |  |
| 176 |  | 031208003006 |  | 通风管道绝热 |  | 1.名称、材质、规格：橡塑保温 厚度32mm以内 |  |  | m3 |  | 71.53 |  |  |  |  |
| 177 |  | 030703019006 |  | 柔性接口 |  | 1.名称、材质、规格：风管软接头 |  |  | m2 |  | 20.86 |  |  |  |  |
| 178 |  | 030703020081 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 320*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 179 |  | 030703020082 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 400*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 180 |  | 030703020083 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 400*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 181 |  | 030703020084 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 500*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 182 |  | 030703020085 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 500*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 183 |  | 030703020086 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 630*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 184 |  | 030703020087 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 630*300 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 185 |  | 030703020088 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：复合阻抗消声器 800*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 |  | 030703020089 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 400*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 187 |  | 030703020090 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 600*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 188 |  | 030703020091 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 600*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 189 |  | 030703020092 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 600*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 190 |  | 030703020093 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 1000*350 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 191 |  | 030703020094 |  | 消声器 |  | 1.名称、材质、规格：消声弯头 800*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 192 |  | 030703001231 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 200*160 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 193 |  | 030703001232 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 200*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 194 |  | 030703001233 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 250*160 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 195 |  | 030703001234 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 250*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 196 |  | 030703001235 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 320*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 197 |  | 030703001236 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 400*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 198 |  | 030703001237 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 500*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 199 |  | 030703001238 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 500*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 200 |  | 030703001239 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 600*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 201 |  | 030703001240 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 630*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 202 |  | 030703001241 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 800*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 203 |  | 030703001242 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 800*350 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 204 |  | 030703001243 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 1000*350 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 205 |  | 030703001244 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：70℃防火阀 1000*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 206 |  | 030703001245 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 160*160 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |
| 207 |  | 030703001246 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 200*120 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 208 |  | 030703001247 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 200*160 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 18 |  |  |  |  |
| 209 |  | 030703001248 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 200*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 210 |  | 030703001249 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 250*120 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 211 |  | 030703001250 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 250*160 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |
| 212 |  | 030703001251 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 250*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |
| 213 |  | 030703001252 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 250*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |
| 214 |  | 030703001253 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 320*160 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 215 |  | 030703001254 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 320*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 216 |  | 030703001255 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 400*200 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 9 |  |  |  |  |
| 217 |  | 030703001256 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 400*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |
| 218 |  | 030703001257 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 400*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 219 |  | 030703001258 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 400*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 220 |  | 030703001259 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 500*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 221 |  | 030703001260 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：对开式多叶调节阀 800*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 222 |  | 030703001261 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：电动对开式多叶调节阀 630*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 223 |  | 030703001262 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：电动对开式多叶调节阀 600*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 224 |  | 030703001263 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：电动对开式多叶调节阀 500*320 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 225 |  | 030703001264 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：电动对开式多叶调节阀 700*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 226 |  | 030703001265 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：电动对开式多叶调节阀 800*350 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 227 |  | 030703001266 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：电动对开式多叶调节阀 800*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 228 |  | 030703001267 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：电动对开式多叶调节阀 1000*350 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 229 |  | 030703001268 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：电动对开式多叶调节阀 1000*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |
| 230 |  | 030703001269 |  | 碳钢阀门 |  | 1.名称、材质、规格：电动对开式多叶调节阀 1300*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 231 |  | 030703007162 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：单层百叶风口 250x160 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 232 |  | 030703007163 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：防雨百叶风口 800*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 233 |  | 030703007164 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：防雨百叶风口 700*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 234 |  | 030703007165 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：防雨百叶风口 1000*400 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 235 |  | 030703007166 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：防雨百叶风口 800*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 236 |  | 030703007167 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：防雨百叶风口 1300*500 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 237 |  | 030703007168 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：方形散流器 250*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 54 |  |  |  |  |
| 238 |  | 030703007169 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：方形散流器 300*300 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 186 |  |  |  |  |
| 239 |  | 030703007170 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：蛋格型风口 1250x1250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 240 |  | 030703007171 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：回风口 1200*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 25 |  |  |  |  |
| 241 |  | 030703007172 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：回风口 1400*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 32 |  |  |  |  |
| 242 |  | 030703007173 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：回风口 1600*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 41 |  |  |  |  |
| 243 |  | 030703007174 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：回风口 620*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 244 |  | 030703007175 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：回风口 720*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 13 |  |  |  |  |
| 245 |  | 030703007176 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：回风口 820*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 246 |  | 030703007177 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称、材质、规格：回风口 920*250 2.其他：含支架安装 |  |  | 个 |  | 26 |  |  |  |  |
| 247 |  | 031302007035 |  | 高层施工增加 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 248 |  | 031301017036 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四馆空调主材价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、四馆空调冷媒主材价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 |  | 名称 |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 |  | 投标价 |  | 合计 |  |  |
| 1 | 主 |  | 给水室内铜管焊接管件 |  |  |  | 个 | 2379.098 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主 |  | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 |  |  |  | 个 | 754.816 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主 |  | 动态平衡阀 DN70 |  |  |  | 个 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主 |  | 气动蝶阀 DN40 |  |  |  | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主 |  | PVC-U塑料管 DN50 |  |  |  | m | 24.97 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主 |  | PVC-U塑料管 DN25 |  |  |  | m | 729.33 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 主 |  | PVC-U塑料管 DN32 |  |  |  | m | 422.413 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主 |  | PVC-U塑料管 DN40 |  |  |  | m | 88.975 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主 |  | 磷酸脱氧无缝紫铜管 |  | Φ19.05 |  | m | 77.121 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主 |  | 磷酸脱氧无缝紫铜管 |  | Φ12.7 |  | m | 91.97 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 主 |  | 磷酸脱氧无缝紫铜管 |  | Φ15.88 |  | m | 167.941 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 主 |  | 磷酸脱氧无缝紫铜管 |  | Φ9.53 |  | m | 1174.599 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 主 |  | 磷酸脱氧无缝紫铜管 |  | Φ22.23 |  | m | 331.769 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 主 |  | 磷酸脱氧无缝紫铜管 |  | Φ28.58 |  | m | 91.97 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 主 |  | 分歧器 Φ9.53 |  |  |  | m | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 主 |  | 分歧器 Φ12.7 |  |  |  | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 主 |  | 分歧器 Φ19.05 |  |  |  | m | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 主 |  | 分歧器 Φ22.23 |  |  |  | m | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 主 |  | 分歧器 Φ28.58 |  |  |  | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 二、四馆空调水主材价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 |  | 名称 |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 |  | 投标价 |  | 合计 |  |  |
| 1 | 主 |  | 温度计 |  |  |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主 |  | 镀锌钢管 DN40 |  |  |  | m | 178.752 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主 |  | 镀锌钢管 DN50 |  |  |  | m | 341.452 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主 |  | 镀锌钢管 DN70 |  |  |  | m | 294.167 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主 |  | 镀锌钢管 DN25 |  |  |  | m | 486.521 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主 |  | 镀锌钢管 DN32 |  |  |  | m | 400.477 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 主 |  | 闸阀 DN80 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主 |  | 动态平衡阀 DN80 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主 |  | 动态平衡阀 DN125 |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主 |  | 闸阀 DN125 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 主 |  | 闸阀 DN250 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 主 |  | 蝶阀 DN200 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 主 |  | 蝶阀 DN300 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 主 |  | 止回阀 DN250 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 主 |  | Y型过滤器 DN250 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 主 |  | 电动蝶阀 DN250 |  |  |  | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 主 |  | 动态平衡阀 DN100 |  |  |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 主 |  | 动态平衡阀 DN150 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 主 |  | 动态平衡阀 DN200 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 主 |  | 动态平衡阀 DN300 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 主 |  | 蝶阀 DN100 |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 主 |  | 蝶阀 DN125 |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 主 |  | 蝶阀 DN150 |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 主 |  | 蝶阀 DN250 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 主 |  | 橡胶软接头 DN250 |  |  |  | 个 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 主 |  | 无缝钢管(空调) DN125 |  |  |  | m | 402.427 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 主 |  | 无缝钢管(空调) DN150 |  |  |  | m | 191.355 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 主 |  | 无缝钢管(空调) DN200 |  |  |  | m | 123.01 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 主 |  | 无缝钢管(空调) DN300 |  |  |  | m | 31.453 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 主 |  | 无缝钢管(空调) DN250 |  |  |  | m | 53.188 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 主 |  | 无缝钢管(空调) DN80 |  |  |  | m | 363.398 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 主 |  | 无缝钢管(空调) DN100 |  |  |  | m | 937.876 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 主 |  | 焊接钢管 |  | 综合 |  | kg | 45.42 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 主 |  | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 |  |  |  | 个 | 1349.818 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 主 |  | 空调冷热水室内钢管焊接管件 |  |  |  | 个 | 216.291 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 主 |  | 闸阀 DN32 |  |  |  | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 主 |  | 闸阀 DN40 |  |  |  | 个 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 主 |  | 动态平衡阀 DN32 |  |  |  | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 主 |  | 动态平衡阀 DN50 |  |  |  | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 主 |  | 闸阀 DN25 |  |  |  | 个 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 主 |  | 闸阀 DN50 |  |  |  | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 主 |  | 闸阀 DN70 |  |  |  | 个 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 主 |  | 动态平衡阀 DN25 |  |  |  | 个 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 主 |  | 压力表 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 主 |  | 碳钢平焊法兰 DN300 |  |  |  | 片 | 61.73 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 主 |  | 碳钢平焊法兰 DN80 |  |  |  | 片 | 136.79 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 主 |  | 碳钢平焊法兰 DN100 |  |  |  | 片 | 115.25 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 主 |  | 碳钢平焊法兰 DN125 |  |  |  | 片 | 105.077 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 主 |  | 碳钢平焊法兰 DN150 |  |  |  | 片 | 59.447 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 主 |  | 碳钢平焊法兰 DN200 |  |  |  | 片 | 49.873 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 主 |  | 碳钢平焊法兰 DN250 |  |  |  | 片 | 180.513 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 主 |  | 无缝钢管 |  | φ89*4 |  | m | 1.272 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 主 |  | 橡塑管壳 |  | 30mm |  | m3 | 12.636 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 主 |  | 型钢 |  | 综合 |  | kg | 4092.627 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 主 |  | 仪表接头 |  |  |  | 套 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 三、四馆通风空调主材价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 |  | 名称 |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 |  | 投标价 |  | 合计 |  |  |
| 1 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-3F-10-01，送风量（CMH）：36000，新风量（CMH）：7500，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：22，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：300，热量（KW）：440，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：69，噪音dB（A）：76，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-2F-07-01，送风量（CMH）：36000，新风量（CMH）：7500，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：22，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：300，热量（KW）：440，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：69，噪音dB（A）：76，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-2F-07-02，送风量（CMH）：36000，新风量（CMH）：7500，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：22，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：300，热量（KW）：440，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：69，噪音dB（A）：76，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-2F-05-01，送风量（CMH）：30000，新风量（CMH）：4800，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：18.5，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：226.7，热量（KW）：324.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：64，噪音dB（A）：71，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-3F-08-02，送风量（CMH）：25000，新风量（CMH）：5000，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：15，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：185.2，热量（KW）：269，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：58，噪音dB（A）：70，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-3F-09-01，送风量（CMH）：25000，新风量（CMH）：3000，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：15，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：185.2，热量（KW）：269，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：58，噪音dB（A）：70，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-1F-01-02，送风量（CMH）：20000，新风量（CMH）：4300，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：11，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：144.4，热量（KW）：213.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：53，噪音dB（A）：67.5，管排数（排）：8排管，数量台：i，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-1F-01-03，送风量（CMH）：20000，新风量（CMH）：2100，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：11，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：144.4，热量（KW）：213.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：53，噪音dB（A）：67.5，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-2F-05-02，送风量（CMH）：20000，新风量（CMH）：4800，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：11，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：144.4，热量（KW）：213.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：53，噪音dB（A）：67.5，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-2F-06-01，送风量（CMH）：20000，新风量（CMH）：3000，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：11，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：144.4，热量（KW）：213.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：53，噪音dB（A）：67.5，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-1F-01-01，送风量（CMH）：18000，新风量（CMH）：3700，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：11，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：126.4，热量（KW）：191.8，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：47，噪音dB（A）：67，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：立式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-2F-06-02，送风量（CMH）：15000，新风量（CMH）：1500，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：5.5，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：101.5，热量（KW）：158.5，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：41，噪音dB（A）：66，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-3F-08-01，送风量（CMH）：15000，新风量（CMH）：3000，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：5.5，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：101.5，热量（KW）：158.5，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：41，噪音dB（A）：66，管排数（排）：8排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-3F-10-02，送风量（CMH）：12000，新风量（CMH）：2300，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：5.5，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：89.8，热量（KW）：129.3，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：42，噪音dB（A）：68，管排数（排）：4排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 主 |  | 空调机组 设备编号：K-2F-06-03，送风量（CMH）：12000，新风量（CMH）：2400，机外静压ES（Pa）：500，电机功率（KW）：5.5，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：89.8，热量（KW）：129.3，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：42，噪音dB（A）：68，管排数（排）：4排管，数量台：1，机组形式：卧式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 主 |  | 新风机 设备编号：X(W)-3F-09-05 18HP 性能及参数:Q=50KW, Q=56KW,P=13.5KW |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 主 |  | 新风机 设备编号：X(W)-3F-09-04 18HP 性能及参数:Q=50KW, Q=56KW,P=13.5KW |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 主 |  | 新风机 设备编号：XF(W)-3000D 性能及参数:风量：3000CHM,350Pa,1.1KW制冷量：40.4KW制热量：24.4KW |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 主 |  | 新风机 设备编号：X(W)-3F-09-02 14HP 性能及参数:Q=40KW, Q=45KW,P=10.3KW |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 主 |  | 新风机 设备编号：XF(W)-2500D 性能及参数：风量：2500CHM,350Pa,0.85KW制冷量：33.5KW制热量：22.3KW |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 主 |  | 新风机 设备编号：X(W)-3F-09-01 12HP 性能及参数:Q=33.5KW, Q=37.5KW,P=8.1KW |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 主 |  | 新风机 设备编号：XF(W)-2000D 性能及参数:风量：2000CHM,350Pa,0.71KW制冷量：25.6KW制热量：18.9KW |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 主 |  | 70℃防火阀 2700*2000 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 主 |  | 蛋格型风口 1250x1250 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 主 |  | 对开多叶调节阀 2700*2000 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 主 |  | 新风机 设备编号：X-3F-10-03，新风量（CMH）：5000，机外静压ES（Pa）：400，电机功率（KW）：2.2，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：63.1，热量（KW）：65.7，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：59.6，噪声dB（A）：61，管排数（排）：4排管，数量：1。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 主 |  | 新风机 设备编号：X-2F-3-01，新风量（CMH）：5000，机外静压Es（Pa）：400，电机功率（KW）：2.2，电源（V-？-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：82.9，热量（KW）：70，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降Kpa：59.6，噪声dB（A）：61，管排数：4排管，数量：3，机组形式：吊式。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 主 |  | 单层百叶风口 2700*2000 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 主 |  | 新风机 设备编号：X(W)-3F-08-01 14HP 性能及参数:Q=40KW, Q=45KW,P=10.3KW |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 主 |  | 新风机 设备编号：X-2F-07-02，新风量（CMH）：4000，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：1.5，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：50.5，热量（KW）：51.5，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：51.4，噪声dB（A）：58，管排数（排）：4排管，数量：1。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 主 |  | 消声弯头 3000*630 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 主 |  | 对开多叶调节阀 2500*1800 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 主 |  | 新风机 设备编号：X-3F-10-01~02，新风量（CMH）：3000，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：1.1，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：36.2，热量（KW）：41，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：67.6，噪声dB（A）：62，管排数（排）：4排管，数量：1。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 主 |  | 单层百叶风口 1600*2500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 主 |  | 单层百叶风口 2000*2000 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 主 |  | 新风机 设备编号：X-1F-01-01~03，新风量（CMH）：3000，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：1.6，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷回收率（%）：70，热回收率（%）：70，噪声dB（A）：54，数量：1。 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 主 |  | 70℃防火阀 2000*1800 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 主 |  | 单层百叶风口 2000*1800 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 主 |  | 70℃防火阀 3000*630 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 主 |  | 消声弯头 1000*1600 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 主 |  | 复合阻抗消声器 2700*2000 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 主 |  | 单层百叶风口 1600*2000 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 主 |  | 新风机 设备编号：X-2F-05-01，新风量（CMH）：2500，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：0.75，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：28.2，热量（KW）：32.2，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：59.9，噪声dB（A）：60，管排数（排）：4排管，数量：1. |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 主 |  | 新风机 设备编号：X-2F-06-01，新风量（CMH）：1500，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：0.55，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：18.5，热量（KW）：19.3，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：49.8，噪声dB（A）：55，管排数（排）：4排管，数量：1。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 主 |  | 新风机 设备编号：X-2F-07-01，新风量（CMH）：2500，机外静压ES（Pa）：300，电机功率（KW）：0.75，电源（V-?-Hz）：380-3-50，冷量（KW）：28.2，热量（KW）：32.2，工作压力（Mpa）：1.6，最大水压降（Kpa）：59.9，噪声dB（A）：60，管排数（排）：4排管，数量：1。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 主 |  | 消声弯头 2000*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 主 |  | 单层百叶风口 2000*1400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 主 |  | 橡塑保温 厚度32mm以内 |  |  |  | m3 | 350.622 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 主 |  | 单层百叶风口 1600*1600 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 主 |  | 70℃防火阀 800*1600 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 主 |  | 消声弯头 1800*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 主 |  | 70℃防火阀 2500*500 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 主 |  | 单层百叶风口 1800*1250 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 主 |  | 单层百叶风口 1600*1400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 主 |  | 消声弯头 630*1400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 主 |  | 对开多叶调节阀 3000*630 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 主 |  | 70℃防火阀 630*1400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 主 |  | 70℃防火阀 800*1250 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 主 |  | 消声弯头 630*1000 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 主 |  | 复合阻抗消声器 3000*630 |  |  |  | 节 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1600*1000 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 主 |  | 对开多叶调节阀 2500*630 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 主 |  | 单层百叶风口 1000*1600 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 主 |  | 复合阻抗消声器 2500*630 |  |  |  | 节 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 主 |  | 防雨百叶风口 2500*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 主 |  | 70℃防火阀 1600*1000 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 主 |  | 单层百叶风口 1400*1100 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 主 |  | 70℃防火阀 630*1000 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 主 |  | 复合阻抗消声器 2500*500 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 主 |  | 对开多叶调节阀 2000*630 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 主 |  | 对开多叶调节阀 2500*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 2500*500 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 主 |  | 复合阻抗消声器 2000*630 |  |  |  | 节 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 主 |  | 复合阻抗消声器 2000*500 |  |  |  | 节 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 主 |  | 消声弯头 1000*400 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 主 |  | 70℃防火阀 2000*630 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1600*630 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 主 |  | 对开多叶调节阀 2000*500 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 主 |  | 70℃防火阀 800*630 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1800*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 主 |  | 防雨百叶风口 1800*450 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 630*1400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 主 |  | 单层百叶风口 1000*1000 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 主 |  | 70℃防火阀 800*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 主 |  | 70℃防火阀 2000*500 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 1800*450 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1600*500 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 1600*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1250*630 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 主 |  | 70℃防火阀 630*630 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 主 |  | 70℃防火阀 1800*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 主 |  | 复合阻抗消声器 1600*1000 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 主 |  | 70℃防火阀 800*350 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 1400*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 主 |  | 防雨百叶风口 1300*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 1500*450 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 主 |  | 电动对开多叶调节阀 1300*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 主 |  | 70℃防火阀 800*320 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 主 |  | 复合阻抗消声器 2000*400 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 630*1000 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1250*500 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 主 |  | 70℃防火阀 2000*400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 主 |  | 70℃防火阀 1250*630 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 主 |  | 复合阻抗消声器 1600*500 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 主 |  | 单层百叶风口 1500*450 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 主 |  | 对开多叶调节阀 800*630 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 800*630 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1000*500 |  |  |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 1000*500 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 主 |  | 70℃防火阀 630*320 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 主 |  | 70℃防火阀 500*320 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 主 |  | 复合阻抗消声器 1250*630 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 主 |  | 双层百叶风口 1000*250 |  |  |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 主 |  | 70℃防火阀 500*250 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 主 |  | 70℃防火阀 400*320 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 主 |  | 70℃防火阀 1250*500 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 主 |  | 70℃防火阀 600*200 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 主 |  | 复合阻抗消声器 1250*500 |  |  |  | 节 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 主 |  | 电动对开式多叶调节阀 800*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 主 |  | 电动对开式多叶调节阀 1000*400 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 主 |  | 对开多叶调节阀 800*500 |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1250*320 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1000*400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 630*630 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 主 |  | 复合阻抗消声器 1250*400 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 主 |  | 防雨百叶风口 1000*400 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 主 |  | 防雨百叶风口 800*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 主 |  | 电动对开式多叶调节阀 1000*350 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 主 |  | 70℃防火阀 320*200 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 主 |  | 对开多叶调节阀 800*400 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1000*320 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 主 |  | 对开多叶调节阀 电动 630*500 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 主 |  | 对开多叶调节阀 630*500 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 主 |  | 70℃防火阀 1000*500 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 主 |  | 70℃防火阀 250*200 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 主 |  | 复合阻抗消声器 1000*400 |  |  |  | 节 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 主 |  | 电动对开式多叶调节阀 700*400 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 主 |  | 电动对开式多叶调节阀 800*350 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 主 |  | 70℃防火阀 250*160 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 主 |  | 双层百叶风口 400*400 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 主 |  | 对开多叶调节阀 800*320 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 主 |  | 对开多叶调节阀 630*400 |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 主 |  | 单层百叶风口 500*320 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 主 |  | 回风口 1600*250 |  |  |  | 个 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 主 |  | 对开多叶调节阀 1000*250 |  |  |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 主 |  | 70℃防火阀 200*200 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 主 |  | 电动对开式多叶调节阀 600*400 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 主 |  | 防雨百叶风口 700*400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 主 |  | 旋转吹风口 D400 |  |  |  | 个 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 主 |  | 回风口 1200*300 |  |  |  | 个 | 53 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 主 |  | 70℃防火阀 1000*400 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 主 |  | 70℃防火阀 200*160 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 主 |  | 电动对开式多叶调节阀 630*320 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 主 |  | 对开多叶调节阀 630*320 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 主 |  | 回风口 1400*250 |  |  |  | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 主 |  | 对开多叶调节阀 500*400 |  |  |  | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 主 |  | 对开多叶调节阀 800*250 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 主 |  | 防雨百叶风口 600*400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 主 |  | 电动对开式多叶调节阀 500*320 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 主 |  | 对开多叶调节阀 500*320 |  |  |  | 个 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 主 |  | 对开多叶调节阀 800*200 |  |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 主 |  | 70℃防火阀 1000*350 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 主 |  | 回风口 1200*250 |  |  |  | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 主 |  | 双层百叶风口 300*300 |  |  |  | 个 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 主 |  | 对开多叶调节阀 400*320 |  |  |  | 个 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 主 |  | 对开多叶调节阀 500*250 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 500*400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 主 |  | 对开多叶调节阀 400*250 |  |  |  | 个 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 主 |  | 回风口 920*250 |  |  |  | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 主 |  | 对开多叶调节阀 320*250 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 主 |  | 对开多叶调节阀 400*200 |  |  |  | 个 | 224 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 主 |  | 方形散流器 300*300 |  |  |  | 个 | 326 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 400*400 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 500*250 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 主 |  | 回风口 820*250 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 400*320 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 主 |  | 回风口 720*250 |  |  |  | 个 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 主 |  | 减震器 |  |  |  | 个 | 973.64 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 400*250 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 主 |  | 方形散流器 250*250 |  |  |  | 个 | 479 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 主 |  | 风管软接头 |  |  |  | m2 | 84.51 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 主 |  | 对开多叶调节阀 200*120 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 320*250 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 主 |  | 复合阻抗消声器 800*400 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 主 |  | 回风口 620*250 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 400*200 |  |  |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 250*250 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 主 |  | 复合阻抗消声器 800*320 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 250*200 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 320*160 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 主 |  | 复合阻抗消声器 630*400 |  |  |  | 节 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 250*160 |  |  |  | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 250*120 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 主 |  | 复合阻抗消声器 630*300 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 200*200 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 主 |  | 复合阻抗消声器 500*400 |  |  |  | 节 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 200*160 |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 主 |  | 复合阻抗消声器 630*200 |  |  |  | 节 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 主 |  | 复合阻抗消声器 500*320 |  |  |  | 节 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 主 |  | 复合阻抗消声器 500*250 |  |  |  | 节 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 主 |  | 对开式多叶调节阀 160*160 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 主 |  | 复合阻抗消声器 400*320 |  |  |  | 节 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 主 |  | 镀锌薄钢板 φ1.2mm |  | δ1.2 |  | m2 | 3670.26 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 主 |  | 复合阻抗消声器 400*250 |  |  |  | 节 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 主 |  | 复合阻抗消声器 320*250 |  |  |  | 节 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 主 |  | 镀锌薄钢板 φ1.0mm |  | δ1.0 |  | m2 | 1555.146 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 主 |  | 镀锌薄钢板 φ1.0mm |  | δ1.2 |  | m2 | 60.723 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 主 |  | 镀锌薄钢板 φ1mm |  | δ1.2 |  | m2 | 502.455 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 主 |  | 镀锌薄钢板 φ0.75mm |  | δ0.6 |  | m2 | 557.078 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 主 |  | 镀锌薄钢板 φ0.75mm |  | δ0.75 |  | m2 | 2663.437 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 主 |  | 镀锌薄钢板 φ0.6mm |  | δ0.6 |  | m2 | 2060.952 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 主 |  | 镀锌薄钢板 φ0.5mm |  | δ0.6 |  | m2 | 1091.241 |  |  |  |  |  |  |