| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 空调冷媒 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003018 | 空调器 | 1. 名称:多联体空调室外机 K-3F-03 2. 规格、型号: Q=45KW, Q=50KW,P=12.1KW 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030108006022 | 其他风机 | 1. 名称:VRF室内机 SNJ-100Q4 (四面出风) 2. 规格、型号:Q =10.0KW, Q =11.2KW,N=156W 自带冷凝水提升泵 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 031001004001 | 铜管 | 1. 名称: 脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格、压力等级: φ6.4 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | m | 13.105 |  |  |
| 4 | 031001004002 | 铜管 | 1. 名称: 脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格、压力等级: φ9.5 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | m | 9.036 |  |  |
| 5 | 031001004003 | 铜管 | 1. 名称: 脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格、压力等级: φ12.7 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | m | 13.2 |  |  |
| 6 | 031001004004 | 铜管 | 1. 名称: 脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格、压力等级: φ15.9 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | m | 7.5 |  |  |
| 7 | 031001004005 | 铜管 | 1. 名称: 脱氧亚磷无缝铜管 2. 规格、压力等级: φ19.1 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | m | 2 |  |  |
| 8 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1. 名称: 分支器 2. 规格、压力等级: φ15.9/9.5 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 | 1. 名称: 分支器 2. 规格、压力等级: φ19.1/9.5 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 11 | 031302007023 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 031301017024 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030113001003 | 冷水机组 | 1.名称：两管制冷热一体风冷涡旋热泵机组 2.参数：冷冻水流量90m3/h,功率143kw,重量5000kg 制冷量:500KW,制热量530KW 3.其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 030211003003 | 循环水泵 | 1.名称：冷热水循环水泵 2.参数：流量100m/h,扬程32m,电机功率15kw,重量800kg IS80-65-160 3.其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 030302006002 | 空气冷却器安装 | 1.名称：定压补水装置 2.参数：功率1kw,重量600KG 3.其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 030701003019 | 空调器 | 1.名称：空调冷热水自动加药装置 2.参数：功率1kw,重量600KG 3.其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 031001006044 | 塑料管 | 1. 名称: 空调冷凝水管、空调排水管 2. 材质、规格: UPVC 25 2. 连接形式: 粘接 | m | 293.1 |  |  |
| 6 | 031001006045 | 塑料管 | 1. 名称: 空调冷凝水管、空调排水管 2. 材质、规格: UPVC 32 2. 连接形式: 粘接 | m | 363.2 |  |  |
| 7 | 031001006046 | 塑料管 | 1. 名称: 空调冷凝水管、空调排水管 2. 材质、规格: UPVC 40 2. 连接形式: 粘接 | m | 36.2 |  |  |
| 8 | 031001006047 | 塑料管 | 1. 名称: 空调冷凝水管、空调排水管 2. 材质、规格: UPVC 50 2. 连接形式: 粘接 | m | 32.8 |  |  |
| 9 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格:镀锌钢管 25 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 572.13 |  |  |
| 10 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格:镀锌钢管 32 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 188.2 |  |  |
| 11 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格:镀锌钢管 40 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 241.46 |  |  |
| 12 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格:镀锌钢管 50 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 182.6 |  |  |
| 13 | 031001002007 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 73X4.0 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 298.7 |  |  |
| 14 | 031001002008 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 D89X4.0 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 138.97 |  |  |
| 15 | 031001002009 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 D108X4.0 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 124.58 |  |  |
| 16 | 031001002010 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 D133X4.0 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 115.5 |  |  |
| 17 | 031001002011 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 D159X4.5 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 65.2 |  |  |
| 18 | 031001002012 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 D219X6.0 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 175.5 |  |  |
| 19 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1. 名称: 无缝钢管管件 2. 规格、压力等级: DN100*DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 8 |  |  |
| 20 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1. 名称: 无缝钢管管件 2. 规格、压力等级: DN125*DN125 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1. 名称: 无缝钢管管件 2. 规格、压力等级: DN150*DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1. 名称: 无缝钢管管件 2. 规格、压力等级: DN150*DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 8 |  |  |
| 23 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1. 名称: 无缝钢管管件 2. 规格、压力等级: DN150*DN150*DN125 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1. 名称: 无缝钢管管件 2. 规格、压力等级: DN200*DN200*DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 25 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1. 名称: 无缝钢管管件 2. 规格、压力等级: DN250*DN250*DN80 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 26 | 031001007028 | 复合管 | 1. 材质、规格: 镀锌衬塑钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 20 |  |  |
| 27 | 031001007029 | 复合管 | 1. 材质、规格: 镀锌衬塑钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 20 |  |  |
| 28 | 031003003041 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 031003003042 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN125 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 30 | 031003003043 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 031003003044 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN70 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 32 | 031003001061 | 螺纹阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN50 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 031003001064 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  |  |
| 34 | 031003001065 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 317 |  |  |
| 35 | 031003001062 | 螺纹阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN50 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 36 | 031003003045 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN70 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 8 |  |  |
| 37 | 031003003046 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN80 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 38 | 031003003047 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 031003003048 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 压差传感器 2. 规格: DN200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 40 | 031003003049 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 电动蝶阀 2. 规格: DN200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 41 | 031003003050 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 42 | 031003003051 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN125 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 43 | 031003003052 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 44 | 031003003053 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 45 | 031003003054 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 电动蝶阀 2. 规格: DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 46 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 47 | 030601002010 | 压力仪表 | 1. 名称: 压力表 2. 其他:未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 13 |  |  |
| 48 | 031003003056 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 49 | 030601001002 | 温度仪表 | 1. 名称: 温度计 2. 其他:未尽事宜详见设计图纸 | 支 | 4 |  |  |
| 50 | 031003010009 | 软接头(软管） | 1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DN200 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  |  |
| 51 | 031003010010 | 软接头(软管） | 1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DN150 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 6 |  |  |
| 52 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 53 | 031003001063 | 螺纹阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN25 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 54 | 031003012003 | 倒流防止器 | 1. 名称: 倒流防止器 2. 规格: DN50 3.其他:含阀门与水计量表 | 套 | 1 |  |  |
| 55 | 031003011007 | 法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.规格、压力等级:200 3.连接形式:法兰连接 | 副 | 6 |  |  |
| 56 | 031003011008 | 法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.规格、压力等级:50 3.连接形式:法兰连接 | 副 | 4 |  |  |
| 57 | 031208002006 | 管道绝热 | 1. 名称: 空调冷冻水管道保温 2. 绝热材料品种: 橡塑海绵 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | m3 | 10.647 |  |  |
| 58 | 031002001009 | 管道支架 | 1. 名称:管道支架 2. 管架形式: 钢筋混凝土柱侧面胀锚螺栓固定单管托架 | kg | 890 |  |  |
| 59 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 60 | 031301017025 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 61 | 031302007024 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701004006 | 风机盘管 | 1. 名称: FP-3.5WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量340M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率27W 冷盘管:冷量2.13KW 热量3.48KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降25KPA 噪声42DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 13 |  |  |
| 2 | 030701004007 | 风机盘管 | 1. 名称: FP-5WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量520M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率40W 冷盘管:冷量3.26KW 热量5.32KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降26KPA 噪声44DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 11 |  |  |
| 3 | 030701004008 | 风机盘管 | 1. 名称: FP-6.3WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量680M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率53W 冷盘管:冷量4.17KW 热量6.68KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降30KPA 噪声46DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 030701004009 | 风机盘管 | 1. 名称: FP-7.1WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量850M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率62W 冷盘管:冷量4.84KW 热量7.84KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降28KPA 噪声47DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 27 |  |  |
| 5 | 030701004010 | 风机盘管 | 1. 名称: FP-8.0WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量1020M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率82W 冷盘管:冷量5.81KW 热量9.38KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降30KPA 噪声48DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 24 |  |  |
| 6 | 030701004011 | 风机盘管 | 1. 名称:风机盘管 FP-10.0WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量1170M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率92W 冷盘管:冷量6.28KW 热量10.61KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降30KPA 噪声49DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 37 |  |  |
| 7 | 030701004012 | 风机盘管 | 1. 名称:风机盘管 FP-12.5WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量1710M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率140W 冷盘管:冷量9.07KW 热量15.91KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降40KPA 噪声50.5DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 42 |  |  |
| 8 | 030703007073 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 四面吹散流器 2. 规格: C4 229X229 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 48 |  |  |
| 9 | 030703007074 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 四面吹散流器 2. 规格: C4 305X305 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 213 |  |  |
| 10 | 030703007075 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 旋流风口 2. 规格: D315 | 个 | 25 |  |  |
| 11 | 030703007076 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 620X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 13 |  |  |
| 12 | 030703007077 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 720X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 11 |  |  |
| 13 | 030703007078 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 820X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 030703007079 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 920X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 27 |  |  |
| 15 | 030703007080 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 1200X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 24 |  |  |
| 16 | 030703007081 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 1400X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 37 |  |  |
| 17 | 030703007082 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 1600X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 42 |  |  |
| 18 | 030701003008 | 空调器 | 1. 名称:空调机组 K-1F-01 K-3F-02 2. 型号、规格: 12000CMH,500Pa,5.5KW 制冷量:89.8KW,制热量:129.3KKW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 030701003009 | 空调器 | 1. 名称:空调机组 K-3F-01 2. 型号、规格:25000CMH,500Pa,15KW 制冷量:185.2KW,制热量:269KW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 030701003010 | 空调器 | 1. 名称:空调机组 K-SF-03 K-SF-04 2. 型号、规格:30000CMH,500Pa,18.5KW 制冷量:226.7KW,制热量:324.8KKW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 030701003011 | 空调器 | 1. 名称:空调机组 K-SF-01 K-SF-02 2. 型号、规格:35000CMH,500Pa,22KW 制冷量:270KW,制热量381.2KW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 030701003012 | 空调器 | 1. 名称:新风机室内机 X-1F-01 X-3F-02 2. 型号、规格:1000CMH,500Pa,0.32KW 制冷量:11.9KW,制热量12.4KW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 23 | 030701003013 | 空调器 | 1. 名称:新风机室内机 X-2F-01 2. 型号、规格:风量:2000CMH,300Pa,0.75KW 制冷量:24.4KW,制热量25.9KW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 030701003014 | 空调器 | 1. 名称:新风机室内机 X-1F-02 X-3F-01 2. 型号、规格:2500CMH,300Pa,0.75KW 制冷量:28.2KW,制热量32.2KW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 25 | 030701003015 | 空调器 | 1. 名称:新风机室内机 X-3F-03 2. 型号、规格:8000CMH,400Pa,3.0KW 制冷量:96.7KW,制热量106.4KW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 030701003016 | 空调器 | 1. 名称: 风幕机 2. 型号: 1.8M/24000CMH/160W | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 030701003017 | 空调器 | 1. 名称: 风幕机 2. 型号: 1.2M/20000CMH/250W | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 030703007083 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 单层百叶风口,叶片垂直 2. 规格: 2500*2000 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 030703007084 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶风口,前组叶片水平 2. 规格: 630*630 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 030703007085 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶风口,前组叶片水平 2. 规格: 400*400 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 030703007086 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 单层百叶风口,叶片垂直 2. 规格: 800*1250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 030703007087 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 细叶型斜百叶风口(室内) 2. 规格: 1200*1200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 030703007088 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 单层百叶风口,叶片垂直 2. 规格: 1200*1200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 34 | 030703007089 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 单层百叶风口,叶片垂直 2. 规格: 2000*2000 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 030703007090 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 喷口 2. 规格: 475*150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 33 |  |  |
| 36 | 030703007091 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 6000*1000 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 37 | 030703007092 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 2500*1250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 38 | 030703007093 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 2500*1800 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 030703007094 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 3200*1000 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 40 | 030703007095 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 2000*1000 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 41 | 030703007096 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 1200*1200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 42 | 030703007097 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 1200*800 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 030703007098 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 1200*500 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 030703007099 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 1500*250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 030703007100 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 800*200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 46 | 030703001095 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 1000*400 | 个 | 3 |  |  |
| 47 | 030703001096 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 1000*630 | 个 | 1 |  |  |
| 48 | 030703001097 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 1250*400 | 个 | 2 |  |  |
| 49 | 030703001098 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 1250*500 | 个 | 2 |  |  |
| 50 | 030703001099 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 1250*630 | 个 | 2 |  |  |
| 51 | 030703001100 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 1600*630 | 个 | 2 |  |  |
| 52 | 030703001101 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 1600*1000 | 个 | 2 |  |  |
| 53 | 030703001102 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 1000*2700 | 个 | 1 |  |  |
| 54 | 030703001103 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 400*400 | 个 | 1 |  |  |
| 55 | 030703001104 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 500*320 | 个 | 1 |  |  |
| 56 | 030703001105 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 800*630 | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 030703001106 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 3000*500 | 个 | 1 |  |  |
| 58 | 030703001107 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 280℃防火阀 2. 规格: 1600*800 | 个 | 2 |  |  |
| 59 | 030702009004 | 弯头导流叶片 | 1.名称：弯头导流叶片 2.矩形风管弯头均采用内弧（R=200）外直行；当风管宽度≥500mm时，必须设置导流叶片，具体做法详见设计图纸 | m2 | 23.8 |  |  |
| 60 | 030703001108 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 电动多叶对开调节阀 2. 规格: 1000*400 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 61 | 030703001109 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 电动多叶对开调节阀 2. 规格: 800*500 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 030703001110 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 电动多叶对开调节阀 2. 规格: 800*630 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 63 | 030703001111 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 手动对开式多叶调节阀 2. 规格: 1000*400 | 个 | 1 |  |  |
| 64 | 030703001112 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 手动对开式多叶调节阀 2. 规格: 200*160 | 个 | 10 |  |  |
| 65 | 030703001113 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 手动对开式多叶调节阀 2. 规格: 400*200 | 个 | 27 |  |  |
| 66 | 030703001114 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 手动对开式多叶调节阀 2. 规格: 200*200 | 个 | 2 |  |  |
| 67 | 030703020022 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 1000*400 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 68 | 030703020023 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 1000*630 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 69 | 030703020024 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 1250*630 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 70 | 030703020025 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 500*320 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 71 | 030703001115 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: 500*320 | 个 | 1 |  |  |
| 72 | 030703001116 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: 1000*400 | 个 | 1 |  |  |
| 73 | 030703001117 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: 1000*630 | 个 | 1 |  |  |
| 74 | 030703001118 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: 1250*630 | 个 | 1 |  |  |
| 75 | 030703001119 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: 1000*2700 | 个 | 1 |  |  |
| 76 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板共板法兰 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.5mm 5.除锈、刷油:按设计要求 | m2 | 334.8 |  |  |
| 77 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板共板法兰 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.6mm 5.除锈、刷油:按设计要求 | m2 | 360.24 |  |  |
| 78 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板共板法兰 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.75mm 5.除锈、刷油:按设计要求 | m2 | 828.4 |  |  |
| 79 | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板共板法兰 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ1mm 5.除锈、刷油:按设计要求 | m2 | 1571.3 |  |  |
| 80 | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板共板法兰 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ1.2mm 5.除锈、刷油:按设计要求 | m2 | 610.2 |  |  |
| 81 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.名称:橡塑板 δ20mm 2.其他:未尽事宜详见设计图纸 | m3 | 78.6 |  |  |
| 82 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 83 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称：防火封堵 2.部位：穿越防火隔墙、楼板、防火墙处的空隙等 3.耐火时效：详见设计说明 | 处 | 8 |  |  |
| 84 | 031302007022 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 85 | 031301017023 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 学术报告中心空调主材价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、学术报告中心空调水主材价格表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标价 | 市场价合计 |
| 1 | 主 | 温度计 | 带丝堵 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 主 | 倒流防止器 | DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 主 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 主 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 主 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | 主 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 主 | 电动蝶阀 | DN150 | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 主 | 电动蝶阀 | DN200 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 主 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 560.687 |  |  |
| 10 | 主 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 191.964 |  |  |
| 11 | 主 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 246.289 |  |  |
| 12 | 主 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 186.252 |  |  |
| 13 | 主 | 闸阀 | DN80 | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 主 | 闸阀 | DN70 | 个 | 8 |  |  |
| 15 | 主 | 压差传感器 |  | 个 | 3 |  |  |
| 16 | 主 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 主 | 止回阀 | DN150 | 个 | 3 |  |  |
| 18 | 主 | 动态平衡阀 | DN70 | 个 | 3 |  |  |
| 19 | 主 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 主 | 动态平衡阀 | DN100 | 个 | 4 |  |  |
| 21 | 主 | 动态平衡阀 | DN150 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 主 | 法兰式软接头 | DN150 | 个 | 6 |  |  |
| 23 | 主 | 法兰式软接头 | DN200 | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 主 | 镀锌衬塑钢管 | DN50 | m | 20.04 |  |  |
| 25 | 主 | 镀锌衬塑钢管 | DN25 | m | 19.82 |  |  |
| 26 | 主 | 镀锌衬塑钢管 螺纹管件 | DN50 | 个 | 13.22 |  |  |
| 27 | 主 | 镀锌衬塑钢管 螺纹管件 | DN25 | 个 | 22.8 |  |  |
| 28 | 主 | 镀锌钢管管件 | DN32 | 个 | 40.275 |  |  |
| 29 | 主 | 镀锌钢管管件 | DN40 | 个 | 51.19 |  |  |
| 30 | 主 | 镀锌钢管管件 | DN50 | 个 | 37.433 |  |  |
| 31 | 主 | 镀锌钢管管件 | DN25 | 个 | 548.673 |  |  |
| 32 | 主 | UPVC管管件 | DN25 | 个 | 169.998 |  |  |
| 33 | 主 | UPVC管管件 | DN32 | 个 | 246.976 |  |  |
| 34 | 主 | UPVC管管件 | DN40 | 个 | 20.019 |  |  |
| 35 | 主 | UPVC管管件 | DN50 | 个 | 14.826 |  |  |
| 36 | 主 | 闸阀 | DN50 | 个 | 8.08 |  |  |
| 37 | 主 | 闸阀 | DN25 | 个 | 1.01 |  |  |
| 38 | 主 | 动态平衡阀 | DN50 | 个 | 2.02 |  |  |
| 39 | 主 | 闸阀 DN25 |  | 个 | 320.17 |  |  |
| 40 | 主 | 闸阀 DN32 |  | 个 | 4.04 |  |  |
| 41 | 主 | 螺纹水表 | DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 主 | 压力表 |  | 套 | 13 |  |  |
| 43 | 主 | UPVC管 | DN25 | m | 299.548 |  |  |
| 44 | 主 | UPVC管 | DN32 | m | 370.464 |  |  |
| 45 | 主 | UPVC管 | DN40 | m | 36.924 |  |  |
| 46 | 主 | UPVC管 | DN50 | m | 33.456 |  |  |
| 47 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN70 | 片 | 101.567 |  |  |
| 48 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN200 | 片 | 60.5 |  |  |
| 49 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN150 | 片 | 23.733 |  |  |
| 50 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN125 | 片 | 40.5 |  |  |
| 51 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN100 | 片 | 43.527 |  |  |
| 52 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN80 | 片 | 48.323 |  |  |
| 53 | 主 | 碳钢对焊管件 | DN250*DN250*DN80 | 个 | 2 |  |  |
| 54 | 主 | 碳钢对焊管件 | DN100*DN100 | 个 | 8 |  |  |
| 55 | 主 | 碳钢对焊管件 | DN125*DN125 | 个 | 6 |  |  |
| 56 | 主 | 碳钢对焊管件 | DN150*DN150 | 个 | 8 |  |  |
| 57 | 主 | 碳钢对焊管件 | DN150*DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 58 | 主 | 碳钢对焊管件 | DN150*DN150*DN125 | 个 | 2 |  |  |
| 59 | 主 | 碳钢对焊管件 | DN200*DN200*DN150 | 个 | 4 |  |  |
| 60 | 主 | 无缝钢管 | D219X6.0 | m | 155.23 |  |  |
| 61 | 主 | 无缝钢管 | D159X4.5 | m | 57.669 |  |  |
| 62 | 主 | 无缝钢管 | D133X4.0 | m | 102.16 |  |  |
| 63 | 主 | 无缝钢管 | D108X4.0 | m | 112.072 |  |  |
| 64 | 主 | 无缝钢管 | D73X4.0 | m | 268.711 |  |  |
| 65 | 主 | 无缝钢管 | D89X4.0 | m | 125.017 |  |  |
| 66 | 主 | 碳钢平焊法兰 | DN200 | 片 | 12 |  |  |
| 67 | 主 | 碳钢平焊法兰 | DN50 | 片 | 8 |  |  |
| 68 | 主 | 橡塑管壳 | 30mm | m3 | 10.966 |  |  |
| 69 | 主 | 型钢 | 综合 | kg | 934.5 |  |  |
| 70 | 主 | 压力表仪表接头 |  | 套 | 13 |  |  |
|  | 二、学术报告中心空调冷媒主材价格表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标价 | 合计 |
| 1 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管焊接管件 | Φ15.9 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管焊接管件 | Φ19.1 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管焊接管件 | Φ19.1 | 个 | 2.014 |  |  |
| 4 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管焊接管件 | Φ6.4 | 个 | 16.172 |  |  |
| 5 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管焊接管件 | Φ9.5 | 个 | 11.15 |  |  |
| 6 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管焊接管件 | Φ12.7 | 个 | 16.289 |  |  |
| 7 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管焊接管件 | Φ15.9 | 个 | 9.255 |  |  |
| 8 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ19.1 | m | 1.9 |  |  |
| 9 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ6.4 | m | 12.45 |  |  |
| 10 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ9.5 | m | 8.584 |  |  |
| 11 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ12.7 | m | 12.54 |  |  |
| 12 | 主 | 磷酸脱氧无缝铜管 | Φ15.9 | m | 7.125 |  |  |
| 三、学术报告中心通风空调主材价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标价 | 合计 |
| 1 | 主 | 门铰式回风口 | 620X250 | 个 | 13 |  |  |
| 2 | 主 | 单层百叶风口 630*630 |  | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 主 | 门铰式回风口 | 720X250 | 个 | 11 |  |  |
| 4 | 主 | 门铰式回风口 | 820X250 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 主 | 门铰式回风口 | 920X250 | 个 | 27 |  |  |
| 6 | 主 | 单层百叶风口 2500*2000 |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 主 | 双层百叶风口 | 400*400 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 主 | 单层百叶风口 800*1250 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 主 | 细叶型两面吹百叶风口 | 1200X1200 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 主 | 门铰式回风口 | 1200X250 | 个 | 24 |  |  |
| 11 | 主 | 旋流风口 | D315 | 个 | 25 |  |  |
| 12 | 主 | 单层百叶风口 1200*1200 |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 主 | 单层百叶风口 2000*2000 |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 主 | 门铰式回风口 | 1400X250 | 个 | 37 |  |  |
| 15 | 主 | 单层百叶风口 6000*1000 |  | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 主 | 防雨百叶 2500*1250 |  | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 主 | 防雨百叶 1200*1200 |  | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 主 | 防雨百叶 3200*1000 |  | 个 | 4 |  |  |
| 19 | 主 | 防雨百叶 2500*1800 |  | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 主 | 防雨百叶 2000*1000 |  | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 主 | 门铰式回风口 | 1600X250 | 个 | 42 |  |  |
| 22 | 主 | 防雨百叶 800*200 |  | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 主 | 防雨百叶 1200*800 |  | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 主 | 防雨百叶 1200*500 |  | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 主 | 防雨百叶 1500*250 |  | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 主 | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 395.064 |  |  |
| 27 | 主 | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 425.083 |  |  |
| 28 | 主 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 977.512 |  |  |
| 29 | 主 | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2 | 1854.134 |  |  |
| 30 | 主 | 镀锌薄钢板 | δ1.2 | m2 | 720.036 |  |  |
| 31 | 主 | 手动对开式多叶调节阀-200*160 |  | 个 | 10 |  |  |
| 32 | 主 | 电动多叶对开调节阀-1000*400 |  | 个 | 1 |  |  |
| 33 | 主 | 电动多叶对开调节阀-800*500 |  | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 主 | 电动多叶对开调节阀-800*630 |  | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 主 | 手动对开式多叶调节阀-1000*400 |  | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 主 | 手动对开式多叶调节阀-200*200 |  | 个 | 2 |  |  |
| 37 | 主 | 手动对开式多叶调节阀-400*200 |  | 个 | 27 |  |  |
| 38 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1000*400 |  | 个 | 3 |  |  |
| 39 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1600*630 |  | 个 | 2 |  |  |
| 40 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 3000*500 |  | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 800*630 |  | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1000*2700 |  | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1000*630 |  | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1250*400 |  | 个 | 2 |  |  |
| 45 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1250*500 |  | 个 | 2 |  |  |
| 46 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1250*630 |  | 个 | 2 |  |  |
| 47 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1600*1000 |  | 个 | 2 |  |  |
| 48 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 400*400 |  | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1600*800 |  | 个 | 2 |  |  |
| 50 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 500*320 |  | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 主 | 风管止回阀 | 500*320 | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 主 | 风管止回阀 | 1000*2700 | 个 | 1 |  |  |
| 53 | 主 | 风管止回阀 | 1000*400 | 个 | 1 |  |  |
| 54 | 主 | 风管止回阀 | 1000*630 | 个 | 1 |  |  |
| 55 | 主 | 风管止回阀 | 1250*630 | 个 | 1 |  |  |
| 56 | 主 | 隔振垫 |  | 块 | 145.44 |  |  |
| 57 | 主 | 减震器 |  | 个 | 541.36 |  |  |
| 58 | 主 | 四面吹散流器 | 305X305 | 个 | 213 |  |  |
| 59 | 主 | 四面吹散流器 | 229X229 | 个 | 48 |  |  |
| 60 | 主 | 喷口-475*150 |  | 个 | 33 |  |  |
| 61 | 主 | 橡塑板 | δ20 | m3 | 84.888 |  |  |
| 62 | 主 | 弯头导流叶片 |  | m2 | 23.8 |  |  |