| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030113001001 | 冷水机组 | 1.名称：风冷热泵机组 2.参数：制冷量:428KW;制热量:447KW 性能系数:COP≥3.57 冷冻水温:7/12℃ 热水水温:45/40℃ 最大承压:1.0MPa 最大承压:1.0MPa 3.其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 030113001002 | 冷水机组 | 1.名称：风冷热泵机组 2.参数：制冷量:252KW;制热量:260KW 性能系数:COP≥3.70 冷冻水温:7/12℃ 热水水温:45/40℃ 最大承压:1.0MPa 最大承压:1.0MPa 3.其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称：冷热水循环水泵 2.参数：流量:90M3/h 扬程:44m 效率≥74% 工作压力:1.0MPa 3.其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 030211003002 | 循环水泵 | 1.名称：冷热水循环水泵 2.参数：流量100m/h,扬程32m,电机功率15kw,重量800kg IS80-65-160 3.其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 030302006001 | 空气冷却器安装 | 1.名称：定压补水装置 2.参数：功率:1.5KW 3.其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：空调冷热水自动加药装置 2.参数：加药口压力 10bar 循环水量 0~1000t/h 3.其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 031001007014 | 复合管 | 1. 材质、规格: 镀锌衬塑钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 40 |  |  |
| 8 | 031001007015 | 复合管 | 1. 材质、规格: 镀锌衬塑钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 20 |  |  |
| 9 | 031001007016 | 复合管 | 1. 材质、规格: 镀锌衬塑钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 20 |  |  |
| 10 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格:镀锌钢管 25 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 315.369 |  |  |
| 11 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格:镀锌钢管 32 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 500.23 |  |  |
| 12 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格:镀锌钢管 40 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 167.404 |  |  |
| 13 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格:镀锌钢管 50 3. 连接形式: 螺纹连接 | m | 245.23 |  |  |
| 14 | 031001002001 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 73X4.0 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 205.778 |  |  |
| 15 | 031001002002 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 D89X4.0 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 16 |  |  |
| 16 | 031001002003 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 D108X4.0 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 140.793 |  |  |
| 17 | 031001002004 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 D133X4.0 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 103.601 |  |  |
| 18 | 031001002005 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 D159X4.5 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 73.726 |  |  |
| 19 | 031001002006 | 钢管 | 1. 名称: 空调冷冻水管、热水管、冷热水及合用管、上水管 2. 材质、规格: 无缝钢管 D219X6.0 3. 连接形式: 法兰连接 4.其他:未尽事宜详见设计规范 | m | 52.905 |  |  |
| 20 | 031001006025 | 塑料管 | 1. 名称: 空调冷凝管 2. 材质、规格: UPVC 20 2. 连接形式: 粘接 | m | 16.125 |  |  |
| 21 | 031001006026 | 塑料管 | 1. 名称: 空调冷凝管 2. 材质、规格: UPVC 25 2. 连接形式: 粘接 | m | 121.138 |  |  |
| 22 | 031001006027 | 塑料管 | 1. 名称: 空调冷凝管 2. 材质、规格: UPVC 32 2. 连接形式: 粘接 | m | 439.439 |  |  |
| 23 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 流量传感器 2. 规格: DN125 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 24 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 流量传感器 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 电动蝶阀 2. 规格: DN125 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 7 |  |  |
| 26 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 电动蝶阀 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 5 |  |  |
| 27 | 031003001033 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动比例积分调节阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 22 |  |  |
| 28 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 电动比例积分调节阀 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 22 |  |  |
| 29 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 30 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN125 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 32 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN80 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN70 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 34 | 031003001029 | 螺纹阀门 | 1. 名称: 动态平衡阀 2. 规格: DN50 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 压差动态平衡阀 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 36 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN125 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 17 |  |  |
| 37 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 38 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 28 |  |  |
| 39 | 030601002005 | 压力仪表 | 1. 名称: 压力表 2. 其他:未尽事宜详见设计图纸 | 台 | 48 |  |  |
| 40 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 41 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: Y型过滤器 2. 规格: DN125 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 42 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1.名称、型号、规格:Y型过滤器 DN32 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 22 |  |  |
| 43 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1.名称、型号、规格:Y型过滤器 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 72 |  |  |
| 44 | 030601001001 | 温度仪表 | 1. 名称: 温度计 2. 其他:未尽事宜详见设计图纸 | 支 | 48 |  |  |
| 45 | 031003010005 | 软接头(软管） | 1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DN100 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 031003010006 | 软接头(软管） | 1. 名称: 橡胶软接头 2. 规格: DN125 3. 连接形式:法兰连接 | 个 | 14 |  |  |
| 47 | 031003010007 | 软接头(软管） | 1.名称、型号、规格:金属软接头 DN32 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 44 |  |  |
| 48 | 031003010008 | 软接头(软管） | 1.名称、型号、规格:金属软接头 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 144 |  |  |
| 49 | 031003003026 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 3 |  |  |
| 50 | 031003003027 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格: DN125 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 51 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN25 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 52 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN50 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 53 | 031003003028 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN70 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 6 |  |  |
| 54 | 031003003029 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN80 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 55 | 031003003030 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 56 | 031003001035 | 螺纹阀门 | 1.名称、型号、规格:动态平衡电动二通阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 72 |  |  |
| 57 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1. 名称: 倒流防止器 2. 规格: DN32 3.其他:含阀门与水计量表 | 套 | 1 |  |  |
| 58 | 031003012002 | 倒流防止器 | 1. 名称: 倒流防止器 2. 规格: DN40 3.其他:含阀门与水计量表 | 套 | 1 |  |  |
| 59 | 031003001032 | 螺纹阀门 | 1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN25 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 60 | 031003001034 | 螺纹阀门 | 1.类型:放气阀 | 个 | 24 |  |  |
| 61 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.规格、压力等级:200 3.连接形式:法兰连接 | 副 | 2 |  |  |
| 62 | 031003011002 | 法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.规格、压力等级:150 3.连接形式:法兰连接 | 副 | 2 |  |  |
| 63 | 031003011003 | 法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.规格、压力等级:100 3.连接形式:法兰连接 | 副 | 4 |  |  |
| 64 | 031003011004 | 法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.规格、压力等级:125 3.连接形式:法兰连接 | 副 | 6 |  |  |
| 65 | 031003011005 | 法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.规格、压力等级:40 3.连接形式:法兰连接 | 副 | 4 |  |  |
| 66 | 031003011006 | 法兰 | 1.名称:钢制法兰片 2.规格、压力等级:32 3.连接形式:法兰连接 | 副 | 4 |  |  |
| 67 | 031208002003 | 管道绝热 | 1. 名称: 空调冷冻水管道保温 2. 绝热材料品种: 橡塑海绵 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | m3 | 6 |  |  |
| 68 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 69 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 70 | 031302007010 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701004001 | 风机盘管 | 1. 名称: FP-6.3WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量680M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率53W 冷盘管:冷量4.17KW 热量6.68KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降30KPA 噪声46DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 18 |  |  |
| 2 | 030701004002 | 风机盘管 | 1. 名称: FP-7.1WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量850M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率62W 冷盘管:冷量4.84KW 热量7.84KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降28KPA 噪声47DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 030701004003 | 风机盘管 | 1. 名称: FP-8.0WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量1020M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率82W 冷盘管:冷量5.81KW 热量9.38KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降30KPA 噪声48DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 19 |  |  |
| 4 | 030701004004 | 风机盘管 | 1. 名称:风机盘管 FP-10.0WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量1170M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率92W 冷盘管:冷量6.28KW 热量10.61KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降30KPA 噪声49DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 18 |  |  |
| 5 | 030701004005 | 风机盘管 | 1. 名称:风机盘管 FP-12.5WA 2. 规格、型号: 风机:高档风量1710M 3 /H 出口静压50PA 电源220-1-50V-Φ-HZ 电机功率140W 冷盘管:冷量9.07KW 热量15.91KW 进出水温6/13℃ 工作压力1.6MPA 最大水压降40KPA 噪声50.5DB(A) 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 12 |  |  |
| 6 | 030701003002 | 空调器 | 1. 名称:空调机组 K-3F-12,13 2. 型号、规格:35000CMH,500Pa,22KW 制冷量:270KW,制热量381.2KW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 030701003003 | 空调器 | 1. 名称:空调机组 K-JC-1,2 2. 型号、规格:30000CMH,500Pa,18.5KW 制冷量:226.7KW,制热量:324.8KW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 030701003004 | 空调器 | 1. 名称:空调机组 K-1F-1~9 K-3F-1~11 2. 型号、规格: 4000CMH,200Pa,0.7KW 制冷量:22.5KW,制热量:37.4KW 3. 其他: 安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 20 |  |  |
| 9 | 030701003005 | 空调器 | 1. 名称:新风机组 X-3F-2 2. 规格、型号: 制冷量:11.9KW,制热量12.4KW 1000CMH,250Pa,0.55KW 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 030701003006 | 空调器 | 1. 名称:新风机组 X-1F-1,2 2. 规格、型号: 制冷量:15.1KW,制热量16.2KW 1200CMH,250Pa,0.55KW 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 030701003007 | 空调器 | 1. 名称:新风机组 X-3F-1 2. 规格、型号: 制冷量:24.4KW,制热量25.9KW 2000CMH,300Pa,0.75KW 3. 其他:安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 四面吹散流器 2. 规格: C4 229X229 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 19 |  |  |
| 13 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 四面吹散流器 2. 规格: C4 305X305 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 60 |  |  |
| 14 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 四面吹散流器,带细叶调节风阀 2. 规格: C4 400X400 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 39 |  |  |
| 15 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 旋流风口 2. 规格: D500 | 个 | 80 |  |  |
| 16 | 030703007029 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 旋流风口 2. 规格: D400 | 个 | 44 |  |  |
| 17 | 030703007030 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 旋流风口 2. 规格: D315 | 个 | 22 |  |  |
| 18 | 030703007031 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 820X150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 18 |  |  |
| 19 | 030703007032 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 920X150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 5 |  |  |
| 20 | 030703007033 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 1200X150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 19 |  |  |
| 21 | 030703007034 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 1400X150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 18 |  |  |
| 22 | 030703007035 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 1600X150 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 12 |  |  |
| 23 | 030703007036 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 细叶型两面吹百叶风口 2. 规格: 820X200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 18 |  |  |
| 24 | 030703007037 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 细叶型两面吹百叶风口 2. 规格: 920X200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 5 |  |  |
| 25 | 030703007038 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 细叶型两面吹百叶风口 2. 规格: 1200X200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 19 |  |  |
| 26 | 030703007039 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 细叶型两面吹百叶风口 2. 规格: 1400X200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 18 |  |  |
| 27 | 030703007040 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 细叶型两面吹百叶风口 2. 规格: 1600X200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 12 |  |  |
| 28 | 030703007041 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 820X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 18 |  |  |
| 29 | 030703007042 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 920X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 5 |  |  |
| 30 | 030703007043 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 1200X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 19 |  |  |
| 31 | 030703007044 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 1400X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 18 |  |  |
| 32 | 030703007045 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口 2. 规格: 1600X250 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 12 |  |  |
| 33 | 030703007046 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 400*320 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 030703007047 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 500*400 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 030703007048 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 1600*500 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 030703007049 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 1250*100 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 030703007050 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 防雨百叶 2. 规格: 1250*1600 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 38 | 030703007051 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 消声百叶 2. 规格: 2000*2000 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 030703007052 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 名称: 门铰式回风口,带细叶调节风阀 2. 规格: 630*500 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 10 |  |  |
| 40 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 280℃防火阀 2. 规格: 1250*400 | 个 | 2 |  |  |
| 41 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 1000*400 | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 1600*630 | 个 | 4 |  |  |
| 43 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 2000*2000 | 个 | 4 |  |  |
| 44 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 3000*3000 | 个 | 4 |  |  |
| 45 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 400*200 | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 500*200 | 个 | 2 |  |  |
| 47 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 500*250 | 个 | 1 |  |  |
| 48 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 500*320 | 个 | 2 |  |  |
| 49 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 70℃排烟防火(常开)阀 2. 规格: 800*500 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称：弯头导流叶片 2.矩形风管弯头均采用内弧（R=200）外直行；当风管宽度≥500mm时，必须设置导流叶片，具体做法详见设计图纸 | m2 | 23.8 |  |  |
| 51 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 电动多叶对开调节阀 2. 规格: 1250*1600 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 电动多叶对开调节阀 2. 规格: 1250*500 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 53 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 电动多叶对开调节阀 2. 规格: 1600*630 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 54 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 电动多叶对开调节阀 2. 规格: 400*320 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 55 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 电动多叶对开调节阀 2. 规格: 500*200 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 56 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 电动多叶对开调节阀 2. 规格: 500*320 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 电动多叶对开调节阀 2. 规格: 630*320 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 个 | 14 |  |  |
| 58 | 030703001055 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 手动对开式多叶调节阀 2. 规格: 120*120 | 个 | 9 |  |  |
| 59 | 030703001056 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 手动对开式多叶调节阀 2. 规格: 160*120 | 个 | 8 |  |  |
| 60 | 030703001057 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 手动对开式多叶调节阀 2. 规格: 200*120 | 个 | 3 |  |  |
| 61 | 030703001058 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 手动对开式多叶调节阀 2. 规格: 1600*630 | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 030703001059 | 碳钢阀门 | 1. 名称: 手动对开式多叶调节阀 2. 规格: 2000*630 | 个 | 2 |  |  |
| 63 | 030703020007 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 2000*800 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |
| 64 | 030703020008 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 1600*630 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 65 | 030703020009 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 400*200 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 030703020010 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 400*250 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 67 | 030703020011 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 500*200 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 68 | 030703020012 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 500*250 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 1 |  |  |
| 69 | 030703020013 | 消声器 | 1. 名称: 阻抗复合型消声器 2. 规格: 630*320 3.规格、型号及安装方式、抗震支架形式等：详细参见设计图纸 | 个 | 20 |  |  |
| 70 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板共板法兰 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.5mm 5.除锈、刷油:按设计要求 | m2 | 457.598 |  |  |
| 71 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板共板法兰 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.6mm 5.除锈、刷油:按设计要求 | m2 | 726.544 |  |  |
| 72 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板共板法兰 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.75mm 5.除锈、刷油:按设计要求 | m2 | 436.79 |  |  |
| 73 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板共板法兰 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ1mm 5.除锈、刷油:按设计要求 | m2 | 1931.312 |  |  |
| 74 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板共板法兰 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ1.2mm 5.除锈、刷油:按设计要求 | m2 | 10.3 |  |  |
| 75 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:橡塑板 δ20mm 2.其他:未尽事宜详见设计图纸 | m3 | 15 |  |  |
| 76 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 77 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称：防火封堵 2.部位：穿越防火隔墙、楼板、防火墙处的空隙等 3.耐火时效：详见设计说明 | 处 | 20 |  |  |
| 78 | 031302007011 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |
| 79 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 体育中心空调主材价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、体育中心空调水主材价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标价 | 合计 |
| 1 | 主 | 温度计 | 带丝堵 | 套 | 48 |  |  |
| 2 | 主 | 倒流防止器 | DN40 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 主 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 主 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 28 |  |  |
| 5 | 主 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 17 |  |  |
| 6 | 主 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 510.235 |  |  |
| 7 | 主 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 170.752 |  |  |
| 8 | 主 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 250.135 |  |  |
| 9 | 主 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 309.062 |  |  |
| 10 | 主 | 电动蝶阀 | DN100 | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 主 | 电动蝶阀 | DN125 | 个 | 7 |  |  |
| 12 | 主 | 流量传感器 | DN125 | 个 | 3 |  |  |
| 13 | 主 | 闸阀 | DN80 | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 主 | 闸阀 | DN70 | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 主 | 闸阀 | DN150 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 主 | 电动比例积分调节阀 | DN100 | 个 | 22 |  |  |
| 17 | 主 | 压差动态平衡阀 | DN100 | 个 | 4 |  |  |
| 18 | 主 | 动态平衡阀 | DN100 | 个 | 4 |  |  |
| 19 | 主 | 动态平衡阀 | DN150 | 个 | 3 |  |  |
| 20 | 主 | 动态平衡阀 | DN70 | 个 | 3 |  |  |
| 21 | 主 | 动态平衡阀 | DN80 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 主 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 3 |  |  |
| 23 | 主 | 止回阀 | DN100 | 个 | 3 |  |  |
| 24 | 主 | Y型过滤器 | DN125 | 个 | 4 |  |  |
| 25 | 主 | 流量传感器 | DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 26 | 主 | 止回阀 | DN125 | 个 | 4 |  |  |
| 27 | 主 | 法兰式软接头 | DN100 | 个 | 10 |  |  |
| 28 | 主 | 法兰式软接头 | DN125 | 个 | 14 |  |  |
| 29 | 主 | 镀锌衬塑钢管 | DN32 | m | 19.82 |  |  |
| 30 | 主 | 镀锌衬塑钢管 | DN40 | m | 20.04 |  |  |
| 31 | 主 | 镀锌衬塑钢管 | DN25 | m | 39.64 |  |  |
| 32 | 主 | 镀锌衬塑钢管 螺纹管件 | DN32 | 个 | 19.66 |  |  |
| 33 | 主 | 镀锌衬塑钢管 螺纹管件 | DN25 | 个 | 45.6 |  |  |
| 34 | 主 | 镀锌衬塑钢管 螺纹管件 | DN40 | 个 | 15.72 |  |  |
| 35 | 主 | 镀锌钢管管件 | DN32 | 个 | 107.049 |  |  |
| 36 | 主 | 镀锌钢管管件 | DN40 | 个 | 35.49 |  |  |
| 37 | 主 | 镀锌钢管管件 | DN50 | 个 | 50.272 |  |  |
| 38 | 主 | 镀锌钢管管件 | DN25 | 个 | 302.439 |  |  |
| 39 | 主 | UPVC管管件 | DN20 | 个 | 10.514 |  |  |
| 40 | 主 | UPVC管管件 | DN25 | 个 | 70.26 |  |  |
| 41 | 主 | UPVC管管件 | DN32 | 个 | 298.819 |  |  |
| 42 | 主 | 闸阀 | DN50 | 个 | 6.06 |  |  |
| 43 | 主 | 动态平衡电动二通阀 DN25 |  | 个 | 72.72 |  |  |
| 44 | 主 | Y型过滤器 DN25 |  | 个 | 72.72 |  |  |
| 45 | 主 | Y型过滤器 DN32 |  | 个 | 22.22 |  |  |
| 46 | 主 | 闸阀 | DN25 | 个 | 2.02 |  |  |
| 47 | 主 | 闸阀 | DN40 | 个 | 4.04 |  |  |
| 48 | 主 | 动态平衡阀 | DN50 | 个 | 2.02 |  |  |
| 49 | 主 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 4.04 |  |  |
| 50 | 主 | 电动比例积分调节阀 DN32 |  | 个 | 22.22 |  |  |
| 51 | 主 | 金属软接头 DN25 |  | 个 | 144 |  |  |
| 52 | 主 | 金属软接头 DN32 |  | 个 | 44 |  |  |
| 53 | 主 | 螺纹水表 | DN40 | 个 | 2 |  |  |
| 54 | 主 | 压力表 |  | 套 | 48 |  |  |
| 55 | 主 | UPVC管 | DN20 | m | 16.48 |  |  |
| 56 | 主 | UPVC管 | DN25 | m | 123.803 |  |  |
| 57 | 主 | UPVC管 | DN32 | m | 448.228 |  |  |
| 58 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN200 | 片 | 19.635 |  |  |
| 59 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN70 | 片 | 70.593 |  |  |
| 60 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN100 | 片 | 48.931 |  |  |
| 61 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN80 | 片 | 7.333 |  |  |
| 62 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN150 | 片 | 26.575 |  |  |
| 63 | 主 | 碳钢对焊法兰 | DN125 | 片 | 36.534 |  |  |
| 64 | 主 | 无缝钢管 | D219X6.0 | m | 46.794 |  |  |
| 65 | 主 | 无缝钢管 | D73X4.0 | m | 185.118 |  |  |
| 66 | 主 | 无缝钢管 | D108X4.0 | m | 126.657 |  |  |
| 67 | 主 | 无缝钢管 | D89X4.0 | m | 14.394 |  |  |
| 68 | 主 | 无缝钢管 | D159X4.5 | m | 65.211 |  |  |
| 69 | 主 | 无缝钢管 | D133X4.0 | m | 91.635 |  |  |
| 70 | 主 | 碳钢平焊法兰 | DN200 | 片 | 4 |  |  |
| 71 | 主 | 碳钢平焊法兰 | DN100 | 片 | 8 |  |  |
| 72 | 主 | 碳钢平焊法兰 | DN150 | 片 | 4 |  |  |
| 73 | 主 | 碳钢平焊法兰 | DN32 | 片 | 8 |  |  |
| 74 | 主 | 碳钢平焊法兰 | DN125 | 片 | 12 |  |  |
| 75 | 主 | 碳钢平焊法兰 | DN40 | 片 | 8 |  |  |
| 76 | 主 | 橡塑管壳 | 30mm | m3 | 6.18 |  |  |
| 77 | 主 | 压力表仪表接头 |  | 套 | 48 |  |  |
| 78 | 主 | 自动排气阀 DN25 |  | 个 | 24 |  |  |
| 79 | 主 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 24 |  |  |
| 二、体育中心通风空调主材价格表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标价 | 合计 |
| 1 | 主 | 细叶型两面吹百叶风口 | 1200X200 | 个 | 19 |  |  |
| 2 | 主 | 细叶型两面吹百叶风口 | 1400X200 | 个 | 18 |  |  |
| 3 | 主 | 细叶型两面吹百叶风口 | 1600X200 | 个 | 12 |  |  |
| 4 | 主 | 双层百叶风口 | 820X150 | 个 | 18 |  |  |
| 5 | 主 | 双层百叶风口 | 920X150 | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 主 | 双层百叶风口 | 1200X150 | 个 | 19 |  |  |
| 7 | 主 | 双层百叶风口 | 1400X150 | 个 | 18 |  |  |
| 8 | 主 | 双层百叶风口 | 1600X150 | 个 | 12 |  |  |
| 9 | 主 | 旋流风口 | D400 | 个 | 44 |  |  |
| 10 | 主 | 旋流风口 | D315 | 个 | 22 |  |  |
| 11 | 主 | 防雨百叶 500*400 |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 主 | 门铰式回风口 | 820X250 | 个 | 18 |  |  |
| 13 | 主 | 门铰式回风口,带细叶调节风阀 | 630*500 | 个 | 10 |  |  |
| 14 | 主 | 防雨百叶 1600*500 |  | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 主 | 旋流风口 | D500 | 个 | 80 |  |  |
| 16 | 主 | 门铰式回风口 | 920X250 | 个 | 5 |  |  |
| 17 | 主 | 防雨百叶 1250*1600 |  | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 主 | 门铰式回风口 | 1200X250 | 个 | 19 |  |  |
| 19 | 主 | 防雨百叶 400*320 |  | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 主 | 消声百叶 | 2000*2000 | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 主 | 门铰式回风口 | 1400X250 | 个 | 18 |  |  |
| 22 | 主 | 防雨百叶 1250*100 |  | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 主 | 门铰式回风口 | 1600X250 | 个 | 12 |  |  |
| 24 | 主 | 细叶型两面吹百叶风口 | 820X200 | 个 | 18 |  |  |
| 25 | 主 | 细叶型两面吹百叶风口 | 920X200 | 个 | 5 |  |  |
| 26 | 主 | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 539.966 |  |  |
| 27 | 主 | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 857.322 |  |  |
| 28 | 主 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 515.412 |  |  |
| 29 | 主 | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2 | 2278.948 |  |  |
| 30 | 主 | 镀锌薄钢板 | δ1.2 | m2 | 12.154 |  |  |
| 31 | 主 | 手动对开式多叶调节阀-160*120 |  | 个 | 8 |  |  |
| 32 | 主 | 手动对开式多叶调节阀-120*120 |  | 个 | 9 |  |  |
| 33 | 主 | 手动对开式多叶调节阀-1600*630 |  | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 主 | 手动对开式多叶调节阀-2000*630 |  | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 主 | 电动多叶对开调节阀-500*320 |  | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 主 | 电动多叶对开调节阀-1250*1600 |  | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 主 | 电动多叶对开调节阀-1250*500 |  | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 主 | 电动多叶对开调节阀-1600*630 |  | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 主 | 电动多叶对开调节阀-400*320 |  | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 主 | 电动多叶对开调节阀-500*200 |  | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 主 | 电动多叶对开调节阀-630*320 |  | 个 | 14 |  |  |
| 42 | 主 | 手动对开式多叶调节阀-200*120 |  | 个 | 3 |  |  |
| 43 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 500*250 |  | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 400*200 |  | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1000*400 |  | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 1600*630 |  | 个 | 4 |  |  |
| 47 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 2000*2000 |  | 个 | 4 |  |  |
| 48 | 主 | 280℃防火阀 1250*400 |  | 个 | 2 |  |  |
| 49 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 500*320 |  | 个 | 2 |  |  |
| 50 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 3000*3000 |  | 个 | 4 |  |  |
| 51 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 800*500 |  | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 主 | 70℃排烟防火(常开)阀 500*200 |  | 个 | 2 |  |  |
| 53 | 主 | 隔振垫 |  | 块 | 113.12 |  |  |
| 54 | 主 | 减震器 |  | 个 | 290.88 |  |  |
| 55 | 主 | 四面吹散流器 | 305X305 | 个 | 60 |  |  |
| 56 | 主 | 四面吹散流器 | 229X229 | 个 | 19 |  |  |
| 57 | 主 | 散流器,带调节阀 | C4 400X400 | 个 | 39 |  |  |
| 58 | 主 | 橡塑板 | δ20 | m3 | 16.2 |  |  |
| 59 | 主 | 弯头导流叶片 |  | m2 | 23.8 |  |  |